百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目

招标公告

采购类别：工程类

- 项目名称：百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

百色百矿发电有限公司（以下简称“百矿发电厂”）位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村，距百色市约28公里，距田阳区约11公里，厂区门口为324国道。百矿电厂装机容量为2×350MW，本次计划对百矿电厂零星工程进行招标。现就百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

百矿电厂2022年土建零星工程。

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具备三级以上建筑业企业资质证书和安全生产许可证。

3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

采购单位：百色百矿发电有限公司

地址：广西百色市田阳区头塘镇

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：百色百矿发电有限公司

日期：2022年5月25日

百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目。

1.2项目内容：

百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目。具体详见附页《百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目技术协议（格式）》。

1.3承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据施工图（设计修改）和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：百色百矿发电有限公司

1.5合同有效期：自合同签订之日起一年。施工起止日期：2022年6月1日-2023年5月31日。

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3具备三级以上建筑业企业资质证书和安全生产许可证。

2.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年5月29日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价及附件等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目报价函。

5.2 截标时间为2022年5月30日下午15：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目技术规范书（格式）

2 一次报价函（格式）

3 差异表

百色百矿发电有限公司  供销处

2022年5月25日

附件1：

百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目技术规范书

- 项目概况

百矿发电厂厂房、办公楼、值班宿舍楼、厂内食堂、厂区道路以及埋地管路等大量涉及土建作业的设施需要维护。由于很多涉及土建作业的项目具有突发性、需及时处置以及单项作业费用小（一般小于3万元）的特点，若每项作业单独招标，存在无法及时处理现场故障且增多维护成本的问题。故计划对2022年百矿发电厂零星土建工程项目进行总体外委，确定一家承包单位。达到节约费用，快速解决问题。

二、施工内容及范围

工作主要内容:百矿发电厂零星工程。

三、遵循的技术标准（不限于此）

《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB 50300-2013

《混凝土结构工程施工规范》     GB 50666－2011

《公路路基施工技术规范》       JTG F10－2006

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014

《公路路面基层施工技术规范》 JTJ 034-2000

《公路工程施工安全技术规范》 JTG F90-2015

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《电力建设施工质量验收及评定规程》 DL/T5210.1-2005（土建工程篇）

四、质量要求：达到工程质量合格，维修项目，和原建筑物相同标准。

五、施工要求

1施工现场管理要求。（1）规范场容。设专人清扫因施工污染的道路，并对施工作业区洒水、清扫；施工完成时建筑垃圾及时清运。（2）环境保护。对施工造成大气污染、土壤污染、噪声污染、垃圾污染均应按有关环境保护的法规和相关规定进行预防和防治。（3）消防保卫。必须按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行消防管理制度；设置符合要求的防火设置；现场严禁吸烟；施工现场严禁焚烧各类废弃物；严格现场动火证的管理。（4）卫生防疫管理。根据需要制定和执行防暑、降温、防病等措施；（5）安全隔离。施工过程中为保护人身安全及施工现场的保护必须进行安全隔离。

2临时用电管理要求。（1）施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。（2）各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，掌握安全用电基本知识和所用设备性能，考核合格后方可上岗工作。（3）安装、巡检、维修和拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。（4）临时用电工程应定期检查应对安全隐患必须及时处理。

3施工整体要求：

3.1钩机开挖必须注意保护开挖地段的各种地下管线和相关设施。钩机开挖应减小对交通的影响，减少扰民，应避免在主要休息时段进行施工作业，施工作业的机械和材料不得随意停放或堆放。钩机开挖应注意对城市环境的保护，将挖出的弃土和路面旧料及时运至指定场地，避免弃土久经日晒后造成尘土飞扬污染环境。路面结构的开挖尺寸应按设计要求确定。混凝土路面开挖前必须用切割机进行路面分离，以免扰动或破坏沟槽周边区域的路面结构。

挖土的平面范围与深度：沟槽挖土的平面范围应按设计结果确定，严禁向沟槽路基两侧掏空挖土，挖土深度应按管道设计标高控制，严禁超挖。挖土过程中若遇软弱地层或障碍物，需采取特殊措施处理时，应会同有关部门共同处理。挖土过程中应当保持一定的纵横坡度，并设置临时排水沟，以利排水。必要时可设置井点降水，但应注意保护周围设施的安全。

3.2（1）混凝土浇筑前应根据施工方案认真交底，并做好浇筑前的各项准备工作，尤其对模板、支撑、钢筋、预埋件等认真细致检查，合格并做好相关隐蔽验收后，方可浇筑混凝土。（2）浇筑混凝土前，应清除模板内或垫层上的杂物。表面干燥的地基、垫层、模板上还应洒水湿润。洒水后不得留有积水。（3）混凝土浇筑使用铁锹进行摊铺，浇筑后检查混凝土平整度，高的铲掉，凹的补平，并使用木刮杠刮平。（4）混凝土浇筑完成后，应及时进行保湿养护。

3.3（1）模板安装位置、尺寸，必须满足图纸要求，且拼缝严密、表面平整并刷隔离剂（2）模板及其支撑应具有足够的承载力、刚度和稳定性，能够可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载（3）在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支撑系统进行维护。（4）浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。（5）侧模板只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏，即可拆除。

3.4（1）钢筋网的绑扎。四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不位移；双向主筋的钢筋网，则须将全部钢筋相交点扎牢；绑扎时应注意相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形。（2）基础中纵向钢筋的混凝土保护层应按设计要求，不小于40mm。

3.5砌体工程。砌体一般采用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

3.6（1）抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿。（2）所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆配合比应符合要求。（3）抹灰应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基提体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。（4）抹面层与基层之间及各抹灰层之间必须粘接牢固，抹灰层应无脱落、空鼓面层应爆灰和裂缝。（5）表面应光滑、洁浄、接槎平整，分格缝应清晰。

3.7屋面防水工程（1）基层表面顺平、干燥，阴阳角处做成圆弧形。（2）防水操作流程：清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→做保护层。（3）基层处理剂涂刷均匀，不能有漏刷和麻点。铺贴卷材附加层符合规范的规定(位置一般在女儿墙、水落管、檐口、管根、阴阳角.卷材铺贴前，大面积防水层的铺贴方向根据流水方向而定，不允许水冲方向和卷材逆茬情况的发生。（4）上下两层卷材的铺贴方向一致。卷材搭接宽度：长边100mm，短边150mm。立面与平面的转角处，卷材的接缝留在平面上，距立面不小于600mm，阴阳角处作成圆弧型，大于150mm。上下两层卷材间搭接错开1/3～1/2幅宽，热熔封边以边缘挤出沥青为度。（5）防水层完毕后进行蓄水试验，经24小时不渗漏才能进行屋面保护层施工。严禁在完成的卷材防水层上进行施工作业和运输，并及时作好保护层，屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其它已施工完的成品。

3.8门窗工程安装前，要先刷好底油，门窗框周边与墙体之间的缝隙应用砂浆或麻刀砂灰抹压严密平整，不乱塞水泥纸袋等杂物。外挑檐和外窗台应留设底水槽，并留3cm止水线，不得遗漏。门窗安装要牢固，开关灵活，关闭严密，间隔均匀。

3.9楼地面工程。施工前应认真清理基层,有排水要求的地面，按设计要求做出坡度。铺贴地板砖地面前，应刷素水泥浆结合层，找平砂浆应严格按配合比配料，地面的找平应在初凝前完成，及时做好地板砖铺贴工作，做好养护，保证楼地面平整，达到满意的观感效果。水泥地面保持表面洁净，无裂缝、脱皮、磨面和起砂现象。

3.10管道安装。（1）检查胶粘剂，胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质，并不得呈胶凝状态和分层现象；在未搅拌的情况下不得有析出物。不同型号的胶粘剂不得混合。管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净，无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，应采用清洁剂擦净。（2）.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧，后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。（3）胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量，不得漏涂。（4）.承插口涂刷胶粘剂后，应即找正方向将管子插入承口，施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处，插入粘接时，将插口稍做转动，以利粘接剂分布均匀，并再将管道承插接口涂粘接后，应将挤出的胶粘剂擦净。（5）粘接后承插口的管段，根据胶粘剂的性能和气候条件，应静置至接口固化为止。

六、本协议书共六份，甲方执四份，乙方执二份。

七、未尽事宜，由双方协商解决。

项目清单：

| 2022年零星工程子项目明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 履带式液压反铲 | DY60 | 1台班 | 10 |  |
| 2 | 混凝土搅拌机0.25 | 国产 | 1台班 | 20 |  |
| 3 | 汽车式起重机25t | 国产 | 1台班 | 4 |  |
| 4 | 履带式液压破碎机 | 国产DY65 | 1台班 | 4 |  |
| 5 | 农用车 | 10立方米 | 台班 | 10 |  |
| 6 | 混凝土泵送 |  | m³ | 10 | 指一次输送50m³以上，以下按1500元/台班 |
| 7 | 铝合金窗户（不带纱窗） |  | ㎡ | 10 |  |
| 8 | 压型彩钢瓦 | 0.376mm | ㎡ | 150 |  |
| 9 | 人工 | 普工 | 1工日 | 40 |  |
| 10 | 高空作业人工 |  | 1工日 | 10 |  |
| 11 | 木工 |  | 1工日 | 10 |  |
| 12 | 电镐 |  | 1台班 | 20 |  |
| 13 | 钢管式脚手架 |  | ㎡ | 100 | 10米以内 |
| 14 | 活动式脚手架 |  | ㎡ | 150 |  |
| 15 | 砖砌直墙 | 240*115*100 | m³ | 20 | 以成品计 |
| 16 | 砖砌直墙 | 240*115*90 | m³ | 10 | 以成品计 |
| 17 | 砼空心砖 | 190*240*190 | 块 | 1000 |  |
| 18 | 碎石 | 综合规格 | m³ | 40 | 未计材料二次运输费用 |
| 19 | 砂 | 综合规格 | m³ | 20 | 未计材料二次运输费用 |
| 20 | 42.5水泥 | 综合品牌 | 1t | 10 | 未计材料二次运输费用 |
| 21 | 钢筋（综合） | 综合规格 | 1t | 6 | 含材料损耗费，未计材料二次运输费用 |
| 22 | 双胶轮斗车运输土方 |  | m³ | 10 | 100m以外60元，100m以内不计费用 |
| 23 | C20混凝土 |  | m³ | 10 | 指一次浇筑混凝土10m³以上的工程，按成品计。 |
| 24 | C30混凝土 |  | m³ | 40 | 指一次浇筑混凝土10m³以上的工程，按成品计。 |
| 25 | 混凝土预制路缘石 | 高*宽：400*100 | m | 60 |  |
| 26 | 外墙涂料 |  | ㎡ | 100 | 一底两面 |
| 27 | 塑料保护膜 |  | ㎡ | 400 |  |
| 28 | 联塑排污管 | D110，D160 | m | 120 | 以成品计算，包含管件 |
| 29 | 人工土方回填 |  | m³ | 20 |  |
| 30 | 机械土方回填 |  | m³ | 100 |  |
| 31 | 机械运输石方 |  | m³ | 100 | 1km内(含反铲装车费) |
| 32 | 机械运土方 |  | m³ | 100 | 1km内(含反铲装车费) |
| 33 | 人工切割砼面开排水沟(一般工作面) | 规格：10cm*10cm | m | 30 |  |
| 34 | 人工切割砼面开排水沟(特别复杂工作面) | 规格：10cm*10cm | m | 30 |  |
| 35 | 砂（碎石）垂直运输 |  | m³ | 20 | 10m人工内垂直运输， |
| 36 | 涂水泥基渗透结晶型防水涂料(TI) |  | ㎡ | 200 |  |
| 37 | 铺防水卷材 | SBS-I，APP-I型屋面防水卷材，厚3.0mm | ㎡ | 200 | 成品计 |
| 38 | 防水层保护层或抹灰 | 20mm厚 | ㎡ | 200 | 包工包料 |
| 39 | 墙面过白（2遍） |  | ㎡ | 560 | 包工包料 |
| 41 | 胶合板模板（红板） |  | ㎡ | 120 |  |
| 42 | 胶合板模板（黑板） |  | ㎡ | 120 |  |
| 43 | 平板浮法玻璃（5mm） |  | ㎡ | 20 |  |
| 44 | 感应式小便器 |  | 套 | 3 |  |
| 45 | 感应式小便器冲洗阀 |  | 个 | 3 |  |
| 46 | 坐式大便器 |  |  | 3 |  |
| 47 | 防盗门 |  | ㎡ | 3 |  |
| 48 | 地面抛光瓷砖 | 600*600 | ㎡ | 60 |  |
| 49 | 地面抛光瓷砖 | 800*800 | ㎡ | 60 |  |
| 50 | 铝质天花板 | 600*600*0.8 | ㎡ | 50 |  |
| 51 | 轻质内隔墙板 |  | ㎡ | 20 |  |
| 52 | 吊顶龙骨 | 38*12*1.0 | m | 20 |  |
| 53 | 吊顶龙骨 | 50*15*1.2 | m | 20 |  |
| 54 | 吊顶龙骨 | 60*27*1.2 | m | 20 |  |
| 55 | 吊顶龙骨 | 50*19*0.5 | m | 20 |  |
| 56 | 吊顶龙骨 | 60*27*0.6 | m | 20 |  |
| 57 | 甲级钢质防火门 |  | ㎡ | 10 |  |
| 58 | 乙级钢质防火门 |  | ㎡ | 10 |  |
| 59 | 钢筋混凝土管 | DN300 | m | 30 |  |
| 60 | 钢筋混凝土管 | DN400 | m | 30 |  |
| 61 | 钢筋混凝土管 | DN500 | m | 30 |  |
| 62 | 钢筋混凝土管 | DN600 | m | 30 |  |
| 63 | 雨篦子 | 750*450*80 | 套 | 6 |  |
| 64 | 钢化玻璃 | 5mm | ㎡ | 10 |  |
| 65 | 钢化玻璃 | 10mm | ㎡ | 10 |  |
| 66 | 组合钢模板 |  | 1KG | 10 |  |
| 67 | 100mm沥青混凝土,每加10mm加13元 |  | ㎡ | 150 | 一块不足一平方米按一平方米计。一平方米以上按实计。每季度初对全厂沥青混凝土路面进行一次修补。 |
| 68 | 警示用锥形桶 |  | 个 | 20 |  |
| 69 | 天棚（树脂瓦） |  | ㎡ | 150 |  |
| 70 | 天棚（夹芯板0.37*50+0.37） |  | ㎡ | 10 |  |
| 71 | 重型铸铁井盖φ700 |  | 套 | 2 |  |
| 72 | 轻型铸铁井盖φ700 |  | 套 | 2 |  |

附件2：报价函格式

百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目

一次报价函

致 百色百矿发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加2022年土建零星工程项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解2022年土建零星工程项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目名称 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百色百矿发电有限公司2022年土建零星工程项目 | 1 | 2022年土建零星工程项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工期：1年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含____%增值税专用发票；工程价款结算总额的5%作为质量保证金，工程竣工验收合格提供相应发票后第一个月付工程价款结算总额的70%，第二个月内付工程价款结算总额的25%，满1年无质量问题无息退还质量保证金；如果 1 年内出现质量问题的，则待质量问题返修验收合格之日起满 1年后无息退还质量保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：