百色百矿发电有限公司田东电厂

8T叉车整车检修及#4推煤机发动机检修工程技术任务书

甲方：百色百矿发电有限公司田东电厂

乙方：

日期：2022年  月

一、总则

1.本技术协议适用于百色百矿发电有限公司田东电厂2022年  月田东电厂8T叉车整车检修及#4推煤机发动机检修项目。

2.本技术技术协议所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应保证提供符合本技术技术协议要求的施工资质。

3.如果乙方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称为甲方）可以认为乙方能满足本技术协议的要求。

4.本技术技术协议所使用的各项规程、规范和标准均遵循现行最新版本的中国国家标准。技术规范所执行的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5.在签订合同之后，甲方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，乙方应遵守这些要求。

二、执行标准规范

1.DLJS 2-2-1981      施工机械安全技术操作规程 第二册 推土机

2.GB/T 8590-2001     推土机 术语

3.GB T 35202-2017    履带式推土机 试验方法

4.JB/T 2784-1979     履带式推土机 型式和基本参数

5.JB/T 12461-2015    履带式推土机 可靠性试验方法、故障分类及评定

6.JB/T 6033-2007     履带式推土机 热平衡性能试验方法

7.JB/T 6036-2007     履带式推土机 水密性试验方法

8.JB/T 7151-2007     履带式推土机 松土作业试验方法

9.GB/T 35213-2017    履带式推土机 技术条件

10.JB/T 8409-2010    履带式推土机 万向联轴节

11.JB/T 8813-2010    履带式推土机 转向制动带

12.JB/T 8814-2010    大功率推土机 水冷式液压油冷却器 技术条

13.SN/T 1081-2002 出口工程机械 推土机检验规程

14.JB/T 3300-2010  平衡重式叉车整机试验方法

15.施工图纸的设计说明及要求

三、工作范围（包括但不限于）

1.项目名称：8T叉车整车检修及#4推煤机发动机检修。

2.计划开工日期：2022年  月   日，竣工日期2022年  月    日,工期共 20  天。

- 3.本工程以包工包料的施工方式（施工所涉及到的材料、工器具全部乙方自行提供），如无特别说明，均系包工包料。主材辅材由乙方负责。【辅材包括：M22及以下的普通标准件、乙炔、氧气、氩气、电焊条、焊丝、纱布（纸）、毛巾、棉布（纱）、垫片（成品垫片除外）、黑铅粉、红丹、石棉绳、铁丝、铁钉、清洗用有机溶剂、汽（柴）油、松动剂、研磨砂（膏）、塑料布（带）、毛刷、钢丝刷、焊锡丝（膏）、保险丝、密封胶、脚手架用料、锯条、砂轮片、胶布（带）等消耗性材料】

乙方负责提供的施工材料（包工包料项目的全部材料），乙方需提供详细的施工材料清单并说明其基本性能。

详细的施工材料清单如下：

| #4推煤机发动机检修配件明细表（型号：SD22） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 机油冷却器 | 件 | 1 |  |
| 2 | 机油压力表 | 件 | 1 |  |
| 3 | 水温表 | 件 | 1 |  |
| 4 | 机油压力传感器 | 件 | 1 |  |
| 5 | 水温传感器 | 件 | 1 |  |
| 6 | 油温传感器 | 件 | 1 |  |
| 7 | 油温表 | 件 | 1 |  |
| 8 | 电压表 | 件 | 1 |  |
| 9 | 计时表 | 件 | 1 |  |
| 10 | 空调开关 | 件 | 1 |  |
| 11 | 空调温度传感器 | 件 | 1 |  |
| 12 | 启动开关 | 件 | 1 |  |
| 13 | 全车线束 | 套 | 1 |  |
| 14 | 大灯 | 件 | 5 |  |
| 15 | 化清剂 | 件 | 6 |  |
| 16 | 连杆总成 | 件 | 6 |  |
| 17 | 活塞 | 件 | 6 |  |
| 18 | 活塞环 | 付 | 6 |  |
| 19 | 缸套 | 件 | 6 |  |
| 20 | 防水圈 | 付 | 6 |  |
| 21 | 活塞销 | 件 | 6 |  |
| 22 | 活塞销卡簧 | 件 | 12 |  |
| 23 | 曲轴瓦 | 套 | 1 |  |
| 24 | 连杆瓦 | 套 | 1 |  |
| 25 | 凸轮轴衬套 | 套 | 1 |  |
| 26 | 上修理包 | 套 | 1 |  |
| 27 | 下修理包 | 套 | 1 |  |
| 28 | 喷油器 | 件 | 6 |  |
| 29 | 冷却喷嘴 | 件 | 6 |  |
| 30 | 起动机 | 件 | 1 |  |
| 31 | 发电机 | 件 | 1 |  |
| 32 | 机油泵 | 件 | 1 |  |
| 33 | 增压器 | 件 | 1 |  |
| 34 | 水泵 | 件 | 1 |  |
| 35 | 飞轮壳胶圈 | 件 | 1 |  |
| 36 | 机滤 | 件 | 1 |  |
| 37 | 柴滤 | 件 | 2 |  |
| 38 | 水滤 | 件 | 1 |  |
| 39 | 空气滤芯 | 套 | 1 |  |
| 40 | 机油 | 桶 | 5 |  |
| 41 | 曲轴 | 件 | 1 |  |
| 42 | 缸盖总成 | 件 | 1 |  |
| 43 | 曲轴齿轮 | 件 | 1 |  |
| 44 | 曲轴齿轮键 | 件 | 1 |  |
| 45 | 缸套铜垫 | 件 | 6 |  |
| 46 | 喷油推杆 | 件 | 6 |  |
| 47 | 气门推杆 | 件 | 12 |  |
| 48 | 凸轮轴 | 件 | 1 |  |
| 49 | 凸轮轴从动齿 | 件 | 1 |  |
| 50 | 凸轮轴键 | 件 | 1 |  |
| 51 | 银胶即时封 | 支 | 3 |  |
| 52 | 机头水 | 瓶 | 6 |  |
| 53 | 平面胶 | 支 | 1 |  |
| 54 | 成盒O型圈 | 盒 | 1 |  |
| 55 | 镗缸体 | 次 | 1 |  |
| 56 | 修理费 | 次 | 1 | 发动机（含电气及全车线路） |
| 8T叉车整车检修配件明细表（型号：CPCD80C） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 发动机修理包 | 套 | 1 |  |
| 2 | 水泵 | 件 | 1 |  |
| 3 | 四配套 | 套 | 1 |  |
| 4 | 曲轴瓦 | 套 | 1 |  |
| 5 | 连杆瓦 | 套 | 1 |  |
| 6 | 止推瓦 | 套 | 1 |  |
| 7 | 机滤 | 件 | 1 |  |
| 8 | 柴滤 | 件 | 2 |  |
| 9 | 空滤 | 件 | 1 |  |
| 10 | 机油泵 | 件 | 1 |  |
| 11 | 高压油泵 | 件 | 1 |  |
| 12 | 连杆 | 件 | 6 |  |
| 13 | 喷油器 | 件 | 6 |  |
| 14 | 曲轴 | 件 | 1 |  |
| 15 | 进气门 | 件 | 6 |  |
| 16 | 排气门 | 件 | 6 |  |
| 17 | 气门座圈 | 件 | 12 |  |
| 18 | 气门导管 | 件 | 12 |  |
| 19 | 气门油封 | 件 | 12 |  |
| 20 | 气缸垫 | 件 | 1 |  |
| 21 | 曲轴前油封 | 件 | 1 |  |
| 22 | 曲轴后油封 | 件 | 1 |  |
| 23 | 凸轮轴 | 件 | 1 |  |
| 24 | 起动机 | 件 | 1 |  |
| 25 | 发电机 | 件 | 1 |  |
| 26 | 排气管垫 | 件 | 6 |  |
| 27 | 前刹车片 | 件 | 8 |  |
| 28 | 倾斜缸修理包 | 套 | 2 |  |
| 29 | 手刹片 | 个 | 2 |  |
| 30 | 手刹线 | 条 | 1 |  |
| 31 | 脚刹线 | 条 | 1 |  |
| 32 | 制动器总成 | 件 | 2 |  |
| 33 | 刹车总泵 | 件 | 1 |  |
| 34 | 刹车分泵 | 件 | 2 |  |
| 35 | 升降缸修理包 | 套 | 2 |  |
| 36 | 转向缸修理包 | 套 | 1 |  |
| 37 | 喇叭 | 件 | 1 |  |
| 38 | 大灯 | 件 | 2 |  |
| 39 | 转向灯 | 件 | 2 |  |
| 40 | 后尾灯 | 件 | 2 |  |
| 41 | 水箱总成 | 件 | 1 |  |
| 42 | 液压助力泵 | 件 | 1 |  |
| 43 | 刹车分管 | 套 | 2 |  |
| 44 | 全车软管 | 套 | 1 |  |
| 45 | 全车线束 | 套 | 1 |  |
| 46 | 全车仪表 | 套 | 1 |  |
| 47 | 锂基脂 | 桶 | 1 |  |
| 48 | 机油 | 桶 | 2 |  |
| 49 | 液压油 | 桶 | 3 |  |
| 50 | 制动液 | 瓶 | 4 |  |
| 51 | 修理费 | 次 | 1 | 不含变速箱、轮胎、货叉及驱动桥 |

表中所列的配件为本次检修有可能用到的配件，施工材料清单以最终实际产生、并得到甲方相关的生产管理部门验收合格签证后的数量为准。

- 4.工作内容：

- 4.1 #4推煤机检修内容

- 4.1.1 #4推煤机发动机解体检修

- 4.1.2 #4推煤机电气线路检查修复并恢复该机照明

- 4.2 8T叉车检修内容

- 4.2.1 制动系统检修

- 4.2.2 发动机漏油处理

- 4.2.3 冷却水系统检修

- 4.2.4 润滑系统检修

- 4.2.5 变速箱漏油处理

- 4.2.6 液压系统检修

- 4.2.7 全车照明恢复

- 四、 投标方资质要求：

- 1.凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人及一般纳税人资格的有能力提供维修服务的公司或工厂均可参与；

- 2.必须具备企业法人营业执照、推煤机及叉车维修资质等相关证书；

- 3.投标方必须具有五年以上的推煤机及叉车维修经验及在田东电厂成功维修推煤机或叉车的实例。

- 4.投标方公司或单位注册资金30万以上，保证维修所提供配件为原厂正品部件，具备二维码防伪溯源。

- 5.具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被冻结、接管，破产状态，没有发生过向招标人行贿等廉洁问题。投标人在近5年内不曾在任何合同中违约，或被逐，或因投标人的原因而使任何合同被解除。

五、技术要求

1.气缸体及气缸套检修质量要求：

1.1气缸体不得有裂纹，焊修或用环氧树脂修复的气缸应进行水压试验。试验要求：在0.3～0.4Mpa下5min无渗漏现象。

1.2气缸体应清洗干净，水道和润滑油道内不允许有污垢。

1.3气缸体平面上螺纹滑扣不超过两扣，固定气缸盖的螺栓不得弯曲或滑扣，拧入气缸体的双头螺栓不得松动，应垂直于气缸体的上平面。拧上螺母后，螺栓露出部位为2～3扣。

1.4气缸套内表面应光洁，无擦伤和刻痕，内径磨损过大，超过磨损极限的应更换。

1.5检修气缸套时，必须用专用工具压出或装入机体。气缸套外表面的积灰或水垢应清除干净。

1.6各气缸直径应一致，气缸套装好后应进行测量，其椭圆度、四维度应符合该机说明书的有关规定。装配时应防止气缸套变形。高于机体平面尺寸应合，否则应予以修整。

2.气缸盖的检修质量要求：

2.1气缸盖应清洗干净，无水垢或积灰。

2.2气缸盖不得有裂纹，进行水压试验（压力0.3～0.4Mpa），3～5min内不漏水、渗水或降压。

2.3气缸盖与气缸体的接触面应平整光洁，在全长上不平度应符合该机说明书规定。

2.4气缸盖装上机体后，用读数准确的力矩扳手按顺序对称拧紧螺母。两缸共用的螺母需在另一气缸盖所有螺母拧紧后方可拧紧。

2.5拆气缸盖后重装的柴油机在第一次受热后，各螺母应拧紧一次，因柴油机受热后的气缸盖衬垫经常会产生一些下陷。

3.活塞连杆组的检修质量标准：

3.1更换连杆组时，必须采用同一组别的连杆，每组重差应符合该机型的规定。

3.2连杆小头衬套磨损和活塞销间隙过大时应更换。更换时应注意新连杆衬套大小头孔的同心度要求。

3.3连杆弯曲和扭曲变形后都不允许使用。轻微变形时，可进行调整后再使用，否则必须更换。

3.4新的连杆瓦可以互换，用过的连杆瓦不能互换。检修后的瓦要按瓦上的顺序号安装，不得装错。安装新瓦时应与相应的连杆轴颈或标准轴试装一次，检查瓦的贴合情况、配合间隙，应符合相应的规定。

3.5更换活塞时必须采用同一组活塞，重量差应符合该机型的规定。

3.6检修活塞组时，必须将零件清洗干净，严格检验各部尺寸的精确度。活塞与气缸间隙、活塞环槽间隙、活塞销与销孔间隙等应符合该机型的说明书的要求。各部件间隙超过磨损极限时应更换为新零件。

3.7活塞工作表面应光洁，无擦伤和刻痕，粗糙度不大于1.6。

3.8活塞环带内圆倒角的面或印有“止”字标记的平面应向着顶部。三道环装入气缸套内时，开口依次错开120度，以免漏气、窜油。

3.9若活塞环开口间隙或端面间隙过大（超过磨损极限）时，应更换为新环。新环间隙过小时，可用细锉刀修整。其弹力和漏光检验应符合该机型说明书的要求。

3.10活塞销应符合该机型的质量标准。装配时可采用加热装配，加热温度为70～100℃。装配时诮用橡皮锤敲打，不准使用铁锤。活塞销发生裂纹或渗碳层剥落时，应予以报废。

- 机油泵的检修要求：

- 4.1装配机油泵时，主泵的径向间隙和端面间隙应符合该机型说明书的要求。间隙超过规定时应更换齿轮或泵体。

4.2用手盘转组装好的机油泵时应灵活，无卡住或阻滞现象。

4.3装配好机油泵后应进行性能试验，必要时将机油泵送专业修理厂进行调整试验。试验项目和要求该机型说明书。

5、机油滤清器的检修要求：

5.1拆装机油滤清器时，注意将O型密封圈及各垫片放正，以免产生漏油现象。滤清器的转子部件是经过动平衡校正的，装配时一定要对正记号，使转子盖上的箭头对准壳体上的箭头。

5.2对集油管、滤网及转动体，应在汽油或煤油中清洗。装好后，应检查其转动是否灵活、密封圈装配是否正确、柴油机启动后机油压力是否正常和有地漏油现象。

6、机油冷却器的检修要求：

装配机油冷却器时，O型密封圈要放正、压严，垫片厚度应适当，以防漏水或油、水窜通。当发现冷却水中有油时，说明有水、油窜通之处，应对冷却器进行检查，找出原因，排除故障。

7、发动机冷却系统的检修要求：

7.1水泵外壳及叶轮不得有裂纹、破损或其他明显缺陷。叶轮端面漂偏应符合该机型说明书要求。

7.2装配水泵时，应先将各部零件修整好并清洗干净，依次装好，并在轴承内加入适量的润滑油脂。水封如有损坏应及时更换。装好后，拨动水泵叶轮，应转动灵活，无跳动及阻滞现象。

7.3检修水泵后应进行总体试验，符合该机型要求。

7.4风扇叶片不得有裂纹、弯曲或变形，叶片端面摆差、风扇静不平衡度和皮带紧度应符合该机型说明书要求。

8、曲轴及主轴承的检修要求：

8.1轴颈上出现疤痕时，可用细砂布修整，然后用研磨膏抛光。磨损过大或发生严重烧瓦、拉道、刻痕时，应更换曲轴。

8.2曲轴轻度弯曲时，可将曲轴放在V型架上用压力机调直，也可用其他校直方法。

8.3连接盘和轴套的外圆面是前后油封的工作面，若有轻微拉伤，可用修理轴颈的办法修复，必要时换成新件，以保证密封的可靠性。

8.4曲轴修复后，以下几方面应符合该机型说明书标准：各轴颈的圆锥度和圆柱度；各轴颈的直径偏差；各主轴颈的同心度偏差；连杆轴颈和主轴颈的平行度；曲轴同转半径偏差；各轴颈肩部圆角；轴颈表面的粗糙度；油孔门边缘。

8.5主轴承盖衣裳主轴瓦上有顺序号，装配时不要装错序号和方向，瓦盖要轻轻打入，不可过松或过紧。

8.6新的主轴瓦可以互换，但用过的主轴瓦不能互换。

8.7轴瓦表面出现拉纹或硬点，可用刮刀修去峰面及嵌入金属颗粒；轴瓦表面镀层如有合金剥落现象，应及时查明原因，并更换为新轴瓦。

- 六、修后验收

- 1.启动机车检验:

- 1.1启动机车时启动时间是否在10秒之内,油路是否畅通,启动着后钥匙是否回位。

- 1.2启动后观察,油压表、电流表、计时器是否正常,20分钟后观察油温表、水温表指示是否正常。

- 1.3发动机分别是大、中、小油门时,排烟是否正常。有无杂音或敲击声等不正常的现象。

- 2.机车起步时的验收:

- 2.1机车起步时,各档位,挂档时是否灵活,起步时是否顺利起步。

- 2.2机车起步后,各操作杆是否灵活,特别是转向制动刹车应灵活可靠。

- 2.3脚油门和手油门是否灵活,加大或减小油门时,检查发动机转速是否有明显变化。

3.机车空负荷时验收:

3.1油门分别在大、中、小时,上下煤坡时,机车转速是否有明显变化。

3.2转速在高、中、低时排烟颜色有无发蓝、发黑、发白的现象。

3.3发动机转速在稳定状态下,机车行走无明显的震动感。

3.4油门在一定位置时,机车在静止状态下,发动机转速有无忽高忽低现象。

3.5机车在空负荷下,前进倒退时,拉左右操作杆时,机车转向是否灵活,方位是否准确,轻拉轻放时机车有无猛停猛走现象。

4.机车在中小负荷下的验收:

4.1参照空负荷时的验收方法,进行验收。

4.2中小负荷铲刀提升,上下是否灵活,机车行走速度是否有明显变化。

4.3发动机在中、小负荷时,油压表是否在绿色区域或是2—3Kgf/cm2。

4.4.观察油温、水温是否在正常位置。在绿色区域80℃~95℃之间均为正常。

4.5.机车在高速行走时有无明显的跑偏现象。

5.机车在满负荷下的验收:

5.1.首先参照空负荷、中小负荷验收方法,进行验收。

5.2.满负荷行走时有无停车现象或转速突然下降现象,油压是否突然下降。

5.3.满负荷运行后,检查发动机油底壳内应无倒气现象。

5.4.机车满负荷行走时,速度是否太慢或感觉到燃油消耗是否超过标准值30.5Kg/小时。

- 5.5.最后检查水箱、各油管接口应无渗漏痕迹。整机是否有漏油、漏水、漏气、漏电现象。

七、安全文明施工要求

1.乙方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，严格执行百色百矿发电有限公司田东电厂相关安全生产管理规章制度，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本工程安全生产。

2.乙方的施工人员应经过必要的安全教育和环保知识培训，保证施工人员上岗前经过三级安全教育，具备安全完成相关活动的能力。特种工种、特殊工艺人员应持有效证件上岗。

3.乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知甲方，并在国家规定的期限内，将事故调查和处理意见报告甲方，并按程序上报主管部门和地方劳动部门。由乙方原因引起的事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.乙方根据现场条件及施工部位，制定行之可靠的施工方案。

5.乙方负责8T叉车整车检修及#4推煤机发动机检修工程施工时（详见工作范围，但不限于此），解体产生的垃圾、废品必须及时清理，并运至指定的位置，不准在现场堆放。

6.乙方负责施工所需安全用具、工器具（包括但不限于）需有合格证，并在检验周期内（安全帽、安全带、电焊机、手推车、手锤、扳手、钢卷等）。

7.甲方负责乙方施工所需电源供应，线盘及照明灯具有乙方自行负责；

8.乙方施工时的现场物料堆放应按照指定位置整齐摆放，工作完毕后由乙方将物件运送至甲方指定地点；

9.乙方须严格按照甲方要求时间内完成工程，施工工期为20天。

七、工期要求

1.控制计划：施工工期为20天；

2.若工期有所变化，将提前2天告知施工方；

3.施工方应提前1天进场，办理相关开工手续。

八、质量保证和服务承诺

检修工作结束后，由甲、乙双方组成验评小组对检修质量按有关技术标准、规范进行验收和评级。自验收合格移交使用之日起，6个月内，若发生维修质量问题，由乙方重新按质量要求返工，其一切费用由乙方承担，若因为保养问题导致设备故障，则乙方不承担任何责任。若属乙方检修质量问题造成的设备事故和非计划停运，甲方将扣除部分或全部质保金。

九、本协议书共六份，甲方执四份，乙方执二份。

十、未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：百色百矿发电有限公司田东电厂（盖章）

代表签字：                    年   月   日

乙方：公司（盖章）

代表签字：                    年   月   日