百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目

招标公告

采购类别：工程类

- 项目名称：百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

百色百矿发电有限公司（以下简称“百矿发电厂”）位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村，距百色市约28公里，距田阳区约11公里，厂区门口为324国道。百矿电厂装机容量为2×350MW，本次计划对百矿电厂2022年干煤棚路面修复进行招标。现就百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

百矿电厂2022年干煤棚路面修复。

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具备三级以上建筑业企业资质证书和安全生产许可证。

3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

采购单位：百色百矿发电有限公司

地址：广西百色市田阳区头塘镇

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300（有投标意向请先与我联系）  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：百色百矿发电有限公司

日期：2022年6月23日

百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目。

1.2项目内容：

百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目。具体详见附页《百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目技术协议（格式）》。

1.3承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据施工图（设计修改）和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：百色百矿发电有限公司

1.5合同有效期：自合同签订之日起一年。施工起止日期：2022年7月1日-2022年7月31日。

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3具备三级以上建筑业企业资质证书和安全生产许可证。

2.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年6月27日。

五、报价文件递交：

5.1工程类项目要求提供广联达或博奥软件版造价，请将投标报价、差异表、公司资质等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。

5.2 截标时间为2022年6月28日上午9：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目技术规范书（格式）

2 一次报价函（格式）

3 差异表

百色百矿发电有限公司  供销处

2022年6月23日

附件1：

百矿发电厂干煤棚路面修复工程项目

技术规范书

百色百矿发电有限公司

二〇二二年五月

一、项目概况

百矿发电厂干煤棚封闭技改工程项目已进入收尾阶段，施工造成的各个出入口损坏路面，造成运煤车辆进出困难。为确保车辆及行人快速出入，保证正常生产卸煤，损坏的主要道路需进行快速翻修。经现场查看和讨论，用C35混凝土，双排双向（￠10@250）钢筋混凝土摊铺硬化。需要半封闭施工，并且养护不少于15天，路面进行拉纹、割缝及沥青填缝处理，经统计面积约1000㎡。

二、施工内容及范围

1、百矿发电厂干煤棚四个出入口道路用C35混凝土，双排双向（￠10@250）钢筋混凝土摊铺硬化施工。钩机开挖破损路面路基，运至指定地点存放。然后摊铺300mm厚片石，压实；摊铺100mm厚碎石，压实；用C35,300mm厚混凝土浇筑，配筋双层双向，￠10@250，钢筋用HRB400螺纹钢；路面按原标高浇筑，中心线为基准，中间高，2%坡度坡向两侧，面积1000平方米，其中主要路面钢筋混凝土摊铺硬化800平方米，非过重车路面不配钢筋，约200平方米。均需切割分隔缝，分隔缝用沥青填缝。

2、路面施工前，按工序先后先完善排水设施。按管道施工规范敷设排水管58米、西侧排水沟修复（300*300）45米，雨水井3座。

3、 为确保车辆及人员安全，道路需封闭施工。

三、遵循的技术标准（不限于此）

JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》

- GB50092-96  《沥青路面施工及验收规范》

DL5022-2012  《火力发电厂土建结构设计技术规定》

GB50009-2012 《建筑结构荷载规范》

GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》

GB50003-2011  《砌体结构设计规范》

GB 50011-2010 《建筑抗震设计规范》

GB50191-2010  《构筑物抗震设计规范》

GB50007-2011 《建筑地基基础设计规范》

GB/T50105-2010《建筑结构制图标准》

GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50203-2011 《砌体工程施工质量验收规范》

GB50208-2002 《地下防水工程质量验收规范》

JGJ107-2003  《钢筋机械连接通用技术规程》

JGJ79-2002   《建筑地基处理技术规范》

GB50204—2002(2010)《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50212-2002 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

GBJl41 —90  《给水排水构筑物施工及验收规范》

GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》

TJ231—78    《机械设备安装工程施工及验收规范》

JGJ59—2011  《建设工程施工现场管理标准》

四、质量要求：达到工程质量合格。

五、工期要求：自合同签订之日起30天（日历天）内完工并验收合格。

六、施工要求

1、施工现场管理要求。

1.1规范场容。施工道路必须实施半封闭管理，场地四周必须采用半封闭施工；设专人清扫因施工污染的道路，并对施工作业区洒水、清扫；建筑垃圾及时清运。设专人负责现场交通指挥，以免交通混乱及破坏道路成品。

1.2环境保护。对施工造成大气污染、土壤污染、噪声污染、垃圾污染均应按有关环境保护的法规和相关规定进行预防和防治。

1.3消防保卫。必须按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行消防管理制度；设置符合要求的防火设置；现场严禁吸烟；施工现场严禁焚烧各类废弃物；严格现场动火证的管理。

1.4卫生防疫管理。根据需要制定和执行防暑、降温、防病等措施；

1.5吊顶安装高空作业必须做好防护措施。

2、临时用电管理要求。

2.1施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。

2.2各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，掌握安全用电基本知识和所用设备性能，考核合格后方可上岗工作。

2.3安装、巡检、维修和拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。

2.4临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。

3、混凝土路面施工

3.1安装模板，在摊铺砼之前，先按要求规定的宽度安装模板，安装模板必须符合：模板必须具有足够的强度和刚度，立模时应设有足够的支撑，保证在砼振捣时不松动和变形。模板内侧面、顶面和底面均应刨光，在模板内侧均匀薄涂一层机油或肥皂水。纵向模板的安装，采用压重支模法。

3.2砼面层对基层的要求是强度均匀一致，整平压实。若表面有坑槽及松散现象，应翻修加固，重新整平压实。

3.3砼摊铺前检查模板的位置、标高、涂油、支撑牢固程度是否符合要求，基层表面有无松散现象，填缝板的位置是否准确，传力杆是否与伸缩模板垂直，间距是否正确，绑扎是否牢固，沥青和黄油是否涂好，套筒是否套好，边缘、角隅和其它加固钢筋是否制备好，规格尺寸是否准确，运输路线是否平整通畅，养生器材和防雨棚等的准备工作是否落实，临时排水设施是否落实。

3.4所有接缝的上部均需用填缝料封填，在养生期满后进行，未填缝前严禁车辆行驶，填缝之前将缝内进入的石、砂、泥土等杂物用铁钩子钩出，并用小型空压机将缝内尘土吹净，必要时用水冲洗干净。灌缝用灌缝小车施作。

七、材料要求

工程所用的原材料、半成品或成品等应有出厂合格证和材质报告单。

八、组织机构

乙方必须建立健全项目组织机构。针对合同范围的改造项目，乙方应设立项目部，并明确内部人员的责任、权利、义务，保证机构正常运转。

1、项目部设置项目负责人，对项目的安全、质量、工期实施全面负责，负责项目总体安排，负责与甲方协调沟通，负责争议问题的洽谈磋商；

2、项目部必须配置安全员，对项目实施过程中的安全、文明施工进行监督管理，提出改进措施，实施项目部内部的考核；

3、项目部必须配备技术负责人，负责施工项目的技术管理工作，负责材料的领用和发放，负责施工中技术问题的审查、确认，负责就技术方案与甲方沟通，负责技术资料的收集整理，负责施工报告的编制；

4、特种作业人员必须持有特种作业证，身体健康，具备承担工作的技术素质。

附件2：报价函格式

百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目

一次报价函

致 百色百矿发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加2022年干煤棚路面修复项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解2022年干煤棚路面修复项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目名称 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百色百矿发电有限公司2022年干煤棚路面修复项目 | 1 | 2022年干煤棚路面修复项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工期：30天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含____%增值税专用发票；工程价款结算总额的5%作为质量保证金，工程竣工验收合格提供相应发票后第一个月付工程价款结算总额的70%，第二个月内付工程价款结算总额的25%，满2年无质量问题无息退还质量保证金；如果 2年内出现质量问题的，则待质量问题返修验收合格之日起满 2年后无息退还质量保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：