- 关于百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂

- 2022年9月-11月煤炭采购项目招标公告

一、招标内容

1.1 项目名称：关于吉利百矿电力业务部2022年9月-11月煤炭采购项目。

1.2 项目内容：关于百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂2022年9月-11月煤炭采购及配送。

1.3投标报名及提供资质资料时间：2022年8月30日起至2022年9月2日止。

1.4煤炭指标、采购数量、配送要求表（实际采购量依据最终价定）：

| 序号 | 品种 | 收到基低位发热量Qnet .akcal/kg | 收到基全水份Mt.ar% | 干燥基全硫St.d% | 干燥无灰基挥发份Vdaf% | 空干燥基灰份Ad% | 灰熔点 ℃ | 粒度mm | 9月 （万吨） | 10月 （万吨） | 11月 （万吨） | 收货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 褐煤（褐5）烟煤（褐5） | ≥6000 | ≤20 | ≤3.0 | ≥20 | ≤20 | ≥1000 | ≤50 | 2 | 2 | 2 | 百矿/银海/德保三电厂 |
| 2 | 褐煤（褐5）烟煤（褐5） | ≥5500 | ≤35 | ≤2.7 | ≥20 | ≤20 | ≥1000 | ≤50 | 2 | 2 | 2 | 百矿/银海/德保三电厂 |
| 3 | 褐煤（褐5）烟煤（褐5） | ≥5000 | ≤35 | ≤2.5 | ≥20 | ≤20 | ≥1000 | ≤50 | 2 | 2 | 2 | 百矿/银海/德保三电厂 |
| 4 | 褐煤（褐5）烟煤（褐5） | ≥5000 | ≤25 | ≤1.5 | ≥30 | ≤35 | ≥1150 | ≤50 | 2 | 2 | 2 | 田东电厂 |
| 5 | 褐煤（褐3）烟煤（褐3） | ≥3500 | ≤45 | ≤2.2 | ≥20 | ≤35 | ≥1000 | ≤100 | 6 | 6 | 8 | 百矿/银海/德保三电厂 |
| 6 | 褐煤（褐3）烟煤（褐3） | ≥3000 | ≤45 | ≤2.2 | ≥20 | ≤35 | ≥1000 | ≤100 | 8 | 8 | 5 | 百矿/银海/德保三电厂 |

1.5 本次煤炭招标共分六个标段，各标段对应表（实际采购量依据最终价定）

| 吉利百矿电力业务部2022年9月-11月煤炭采购电子竞价标段共分六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 发热值 （大卡） | 干燥基全硫St.d% | 收货电厂 | 供货月份和数量 （万吨） |  |  | 最少报盘总量 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 9月 | 10月 | 11月 | 万吨 | 参与竞价标段数量不受限 |
| 1 | 标段三 | ≥6000 | ≤3.0 | 百矿、银海、德保电厂 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | 标段四 | ≥5500 | ≤2.7 | 百矿、银海、德保电厂 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | 标段五 | ≥5000 | ≤2.5 | 百矿、银海、德保电厂 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | 标段六 | ≥5000 | ≤1.5 | 田东电厂 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | 标段七 | ≥3500 | ≤2.2 | 百矿、银海、德保电厂 | 6 | 6 | 8 | 4 |  |
| 6 | 标段八 | ≥3000 | ≤2.2 | 百矿、银海、德保电厂 | 8 | 8 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  | 小计 | 22 | 22 | 21 |  |  |

1.6各标段报价函填报注意事项：

1.标的物指标低于基准值的报价单视为无效报价单；

2.同一个品种的煤炭需同时报送百矿电厂、银海电厂、德保电厂等三个电厂且单价必须相同，报价即视同对三个电厂同价报价。特别说明：标段六专供田东电厂的煤炭指标特殊，签订合同时将增加百矿电厂和银海电厂为备用接收单位，结算单价增加13.5元/吨，以备需要时可转供百矿电厂和银海电厂。

3、合同签订后，在合同供货周期和供货总量内，具体供应相应电厂的数量和时间段安排，将由电力调度根据生产需要提前告知供应计划，供应商按计划对相应电厂在规定的时间段内完成计划供应量；

4.标的物来源必需注明产地及品种（如：新疆烟煤、印尼褐煤、云南褐煤），多个来源的标的物需要全部注明，供后续签订合同时对不同来源的标的物分开编号，确保物料接收系统进行有效识别；

二、报盘需要提供以下资质资料：

(1) 营业执照（复印件必须加盖公章）；

(2) 法定代表人身份证明书（必须加盖公章）；

(3) 单位印签信息留存（留存日期建议填写一年）；

(4) 授权委托书（如联系人为法人可不提供）；

(5) 煤炭化验报告；报告必须加盖公章，化验报告内容包括但不限于的指标有：收到基低位发热量Qnet.akcal/kg、收到基全水份Mt.ar%、干燥基全硫St.d%、干燥无灰基挥发份Vdaf%、空干燥基灰份Ad%、灰熔点℃等指标的化验报告；

（5.1）化验报告要求：1.60天内出具的化验报告有效。2.必须是有资质的检验机构出具的化验报告。3.化验结果符合本次拟投标的相应标段指标要求。4.局部复制的化验报告无效。5.加盖投标方公章。

(6) 被授权委托人必须是投标公司正式员工的佐证资料（如社保、工资流水资料等，联系人为法人可不提供）；

(7) 投入本标的人员机构及投标人认为有必要提供的其它资料扫描件；

（8）以上资料必须合并扫描成一份pdf格式的文件，并将文件名命名为：XXX公司(全称)资质，然后发送至招标方邮箱（邮箱号：Lihua.Huang01@geely.com）。发送邮件后请电话通知招标方，黄丽华18897604599。

三、报盘要求：

1.报盘保证金：每个标段报盘需交纳保证金基本金 50 万元，另追加拟报盘数量每吨5元，保证金总额度为：｛50万元+报盘数量（吨）×5元｝；参加多个标段按上述的每个标段报盘保证金计算方式分别交纳。在报盘截止时间前将保证金汇至此帐户（单位全称：百色百矿发电有限公司，帐号：603512010108950888，开户行：广西百色右江农村合作银行城郊支行，行号：402626100015）；若不按要求交纳报盘保证金，则报盘无效，若贵司未中标，在10个工作日内全额无息退还报盘保证金。

2.履约保证金：中标后需交纳履约保证金，履约保证金为合同基准货款的5% （报盘保证金直接转换为履约保证金，不足部分的中标人在签订本合同之日起3日内缴纳）；如贵司签订后因贵司单方面原因无法履约，履约保证金概不退回。

四、特别说明：

各拟报盘公司：请自行确认不存在与同期报盘的其他公司存在关联关系情况！如后续审核资质发现与其他公司存在关联关系时，将自动确认先交报盘费有效，后交报盘费无效，并直接清退报盘保证金且不再另行通知等待变更报盘公司。​

五、联系方式：有意向投标的单位请电话联系：黄丽华18897604599​