甲方：百色百矿发电有限公司田东电厂

乙方：

电力业务部田东电厂20T桥式抓斗起重机抓斗技术规范书

一、总则

本技术协议只适用田东电厂桥式抓斗起重机设备，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

二、主要技术参数

抓斗型号：U155，四索双瓣抓斗

斗容：10m³                        额定起重量：20吨

额定负荷量：13.5吨                抓斗自重：6.5吨

打开宽度：4169mm                  闭合宽度：3200mm

抓斗长度：2900mm                  起升高度：18m

开闭、起升钢丝绳直径：28-32mm     物料：煤

三、使用情况

抓斗由导绳装置、提斗装置（即平衡杆，起升钢丝绳在开闭绳外）、上横梁及固定滑轮组、撑杆、下横梁及动滑轮组、斗部等部分组成。起升钢丝绳通过抓斗上横梁平衡杆使整个抓斗长降运行，开闭绳通过定、动滑轮组来实现抓斗的张开和闭合。本厂桥式抓斗起重机主要用于煤场搬运煤及配煤作业，使用率高，机组满负荷状态下一个班8小时使用时间6.5小时。

四、供货范围及要求：

发货以组装好成成品的形式发货，供货需在鉴订合同期限内发货到吉利百矿集团电力业务部田东电厂仓库(发货前需通知需求方)。

- 供货商资质要求：

1、凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人及一般纳税人资格的有能力提供维修服务的公司或工厂均可参与；

2、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被冻结、接管，破产状态，没有发生过向招标人行贿等廉洁问题。投标人在近5年内不曾在任何合同中违约，或被逐，或因投标人的原因而使任何合同被解除。

3、供方应具有桥式抓斗起重机技术的开发、研究、设计、制造的能力。并且有成功的运行业绩。成功的运行业绩是指在设计负荷下具有高度的可靠性、经济性和适用性。

- 技术要求：

1、抓斗材料选用GB699-88中规定的16Mn钢种。安全系数满足国家标准。

2、所有设备均正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，没有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构应满足方便日常维护(如加油、紧固等)需要。

3、设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

4、外购配套件，应选用优质、节能先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。对重要部件需取得需方认可或由需方指定。供方对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

5、对易于磨损一腐蚀一老化或需要调整。检查或更换的部件提供备用品，并能比较方便地拆卸要换和修理。所有重型部件应具有便于安装和维修需要的起吊或搬运条件。

6、所采用的材料及零部件应符合有关规范的要求，并且是新型的和优质的。

7、各转动件均应转动灵活，没有卡阻现象。润滑部分密封良好，没有油脂渗漏现象。轴承在运行时的最大振幅、温升、最高温度应满足制造标准。

8、外露的转动部件（如滑轮组）均设置防护罩，且便于拆卸。

9、滑轮组轴承要求采用SKF轴承产品。

10、设备中的结构件钢材在下料前进行喷丸预处理。

11、抓斗总成金属表面进行防锈喷漆处理，颜色为深蓝或橙黄色。

12、设备及部件的噪声符合国家有关标准规定的要求。

13、提供设备是全新的并有可靠的设计，不是任何带试制性的设备和部件。设备零部件的制造过程有良好的工艺，不能采用易于磨损、腐蚀、老化的材料和结构，检修和更换易磨损的零部件按合同规定提供备用品。

14、在提供设备制造过程中将实施严格的质量管理，包括必要的处理、检验和试验。

15、提供设备的机械零部件具有良好的互换性，所有的设备和材料能满足电厂所在地区的环境及设备所使用工况条件的要求。

16、应提供方案设计图纸，在满足有关标准的前提下，力求系统简单可靠；供方提供的设备应保证功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

17、供方提供的设备必须满足本技术协议规定的工作要求。

七、质量保证

1、抓斗正常使用寿命不低于5年。

2、有产品的检验报告，提供产品试验合格的证明材料及产品合格证。

附件：采购计划清单

桥式抓斗起重机抓斗采购计划清单

| 序号 | 产品名称 | 规格/型号等产品参数 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式抓斗机斗部总成 | 20吨桥式抓斗机斗部总成，斗容：10m³，额定负荷量13.5吨，自重6.5吨，上二下四滑轮组。 |  | 台 | 1 |  |  |