振  动  筛

一、总则

1.1本技术要求仅适用于振动筛，它包括该系统设备的性能和结构设计、制造、检验、包装、运输、装卸、安装和试验(调试)、验收直至最终交付使用、保修、培训、服务等方面的技术协议。

1.2 卖方保证提供符合有关中国国家标准（GB系列）和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。卖方详细列出包括设计、制造、检验、供货、安装、调试、验收等所采用的标准、规程和规范名称供买方审查确认。但不免除卖方在保证单个设备和整个系统正常运行、性能符合本技术协议要求方面应承担的责任。

1.3 卖方按照买方要求的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件及设备资料等，并按照工程进度要求随时修正。在签订合同之后到买方开始制造、安装之日的这段时间内，买方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同设备配置上有局部微小调整，卖方负责局部的调整，并保证设备总价不变。

1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方提供符合本技术协议和国家标准的优质产品；

1.6 本技术要求所使用的标准如与买方和配套方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，卖方及时书面通知买方进行解决。

1.7 卖方提供的是完全符合本技术要求的、全新的最佳产品，可长期安全稳定使用，卖方对所提供产品的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等买方原因造成发生质量或安全事故，卖方全部承担由此造成的损失和后果，买方不承担任何责任。

1.8 卖方有责任对本技术要求中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由卖方负责补齐且不增加费用。

1.9 卖方对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品完全符合本技术要求，并有生产许可证及产品检验合格证，不采用国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本技术协议的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，按两倍产品原价的价格进行赔偿，买方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

1.10 本技术要求设备全套的机械、电气设计及其部件、附件、控制系统等全部由卖方负责提供，包括分包（或采购）的产品，但分包（或采购）的产品制造商事先征得买方的认可，同时负责安装、调试及向当地技术监督局报验和注册、取证，直至最终交付正常使用。

1.11 卖方具备设计、生产、安装本次标的的相关资质和能力（需提供相关证明或证书），能够独立签订、履行合同及协议。

1.12 产品制造过程中，卖方制造现场买方监制人员的书面确认，并不对其产品的试验、制造质量、最终的运行安全及功能等承担任何责任。若遇买方不能接受的条件，卖方陈述其不能接受的原因及理由，买方具有最终决定权。

1.13 本工程为交钥匙工程，由卖方负责设计、制作、供货、运输、装卸、安装、调试、验收、培训直至最终交付使用。

二、环境条件

2.1 交通地理条件：

年平均气温18.6℃，年降水量1277.9毫米，无霜期335天。

2.2 自然条件：

极限最高气温                      42.2℃

极限最低气温                      -7.3 ℃

年平均气温                        16～21℃

最热月平均气温                    22.3～27.6℃（7月）

最冷月平均气温                    7.3～12.7℃（1月）

年平均相对湿度 	                 80.5%

年平均降水量                      1277.9mm

日最大降水量                      264mm

海拔                              457m

气压                              980.1hPa

地震烈度:                         VI度

2.3使用环境：环境空气中含有氧化铝、氟化铝、电解质粉尘、炭粒粉尘、氟化氢气体、沥青烟等有害物质。

2.4 供电条件：三相四线式 AC 380/220V （±10%），50HZ（±5%）

2.5工作环境：

车间工作制度	每周7天，每天2班，每班8小时

三、主要技术参数

振动筛本设备安装位置在车间厂房内，用于对清理下来经过破碎处理后的电解质进行筛选分级。设备要求安全、可靠、自动化程度高。

| 序号 | 技术性能 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 |  | 振动筛 | 除下料口、出料口外，配套密封罩。 |
| 2 | 型号及规格 |  | 2ZSG-1530 |  |
| 3 | 入料颗粒 |  | 小于150 |  |
| 4 | 处理能力（t/h） |  | 60～100t/h |  |
| 5 | 振次 |  | 920次/分 |  |
| 6 | 筛面规格（mm） |  | 上层：1500*3050mm，孔径30*30mm, 线径10mm。 下层：1500*3050mm，孔径6*6mm, 线径3mm。 | 猛钢材质 |
| 7 | 两侧侧板材质 |  | Q355B 厚度15mm |  |
| 8 | 梁架材质 |  | Q355B+无缝钢管 |  |
| 9 | 外型尺寸 |  | 3815*2120*2700mm |  |
| 10 | 筛面压条材质 |  | 聚氨酯 |  |
| 11 | 支撑条材质 |  | 聚氨酯 |  |
| 12 | 筛网材质 |  | 锰钢编制网 |  |
| 13 | 主电机 | 型号 | YZSL-30-6 |  |
|  |  | 功率（kW） | 2.2 |  |
|  |  | 电压（V） | 380 |  |
|  |  | 防护等级 | IP55 |  |
|  |  | 绝缘等级 | F |  |
|  |  | 激振力 | 0～30kN |  |
|  |  | 振频 | 1000次/分 |  |
|  |  | 厂家 | 新乡市大振筛机有限公司 |  |

四、主要供货范围

4.1买方提供设备安装所需的水、电、气、起重条件、振动筛就地电控箱供电电缆及安装材料并负责安装接入电控箱,就地控制箱至中控室的通信电缆及安装由买方负责。卖方负责从就地电控箱到振动筛设备之间的相关电缆，电控箱并负责设备所有的机械、电气、除尘、控制系统的详细设计，并承担设备机械、电气、控制系统的供货、运输、装卸、安装、调试和性能检测，负责整套设备系统的完整性，即交钥匙工程。

4.2现场就地控制箱须配置紧急停机按钮。

五、其他供货范围

5.1.1卖方提供所供设备安装、调试阶段、直到正常运行所需润滑脂.

5.1.2主要备品备件及易损件应满足设备2年生产所需。供货范围中未约定到的，但确属于保证设备系统完整性和设备性能完好的备件、材料，卖方必须补 齐并不得增加任何费用。

5.1.3卖方提供满足设备维修的专用工具。

5.1.4卖方提供设备的安装支架、设备所需操作平台、检修平台以及护栏、连接构件、紧固件、地脚螺栓等所有材料。

5.1.5卖方提供的设备必须满足设计、施工、操作、维修所需的完整的技术资 料并经买方验收合格。

5.1.6卖方负责设备的操作人员与维护人员的培训工作。

5.2设备材料要求

5.2.1主要电子元件电器、电气元件均采用施耐德品牌。

5.2.2电机采用国内新型节能电机，所有电机防护等级：IP55；绝缘等级：F。

5.2.3动力电缆及控制电缆、固定电缆釆用 优质国标电缆，信号电缆芯数要求预留20%备用电缆芯，通讯电缆釆用屏蔽电缆， 要求耐高温、抗腐蚀、阻燃等。

5.3电气部分主要技术条件

5.3.1备电气部分主要技术条件

5.3.1.1设备控制柜体均为成套设备，即柜内配置的各类元器件均须满足各设备的正常运行需求，现场就地控制系统须配置紧急停机按钮。

5.3.1.2设备所有接线端子釆用菲尼克斯或魏德米勒系列产品，冷压接接线端头采 用管型预绝缘端头E系列产品，材质为紫铜，所有接线端子均有标识，线号为粗 体打印，所采用的中间继电器辅助触头额定电流不小于5A,釆用双触头并联控制。

5.3.1.3所有电缆的起始端均需设置电缆标记，两电气柜之间电缆的两端均需设置电缆标记，电缆标记不能为手写。

5.3.1.4控制箱上的标志、开关按钮、转换开关、信号灯等配套采用标志框或丝印。

5.3.1.5柜内设备排序按所提供的图纸分布，均须安装有永久铭牌，铭牌上的数据 和符号应能长久保存；符号、标记均应为公制单位。柜内布线要求整齐，美观， 且不影响进出接线的施工、维修，同时预留出检修维护空间。

5.4.1电气控制系统要求

5.4.1.1设备应具有完整的控制。控制系统设计应有过流、过压、超温、截流、欠压、缺相、漏电保护装置，确保运行安全。设备需具有自动和手动两种操作方式，有紧急停止功能。

5.4.1.2设备必须有单独的现场控制箱，有集中控制和本地控制功能，并有相应的急停开关。

5.4.1.3 具备连锁启动/停止以及紧急停止功能。

5.4.1.4电控系统配有DCS中控接口，使得设备接入系统PLC控制器进行连锁编程以便与上下游设备之间实现连锁协调运行。

5.4.1.5预留指定的通讯接口，能与全厂网络通讯。

5.5设备的结构及性能要求

5.5.1设备所有焊接部位必须为内外焊接，焊接饱满平整；

5.5.2设备滑道设置独立加油装置；

5.5.3设备运动部件要求拆装要方便检修及维护。

5.6润滑和防腐

5.6.1在机器和设备运转之前，润滑所有部件。严格地按照制造厂推荐的润滑 剂和液压油对所有机器和设备进行润滑。

5. 6.2设备表面应清理干净，并应涂以保护层或采取防护措施。在进行清理和 上涂料期间，对不需要涂保护层的表面应保护其不受污染和损坏。含有铅或其它 重金属或危险的化学物质不得用于保护涂层。

5.6.3设备表面按相关标准除锈，现场安装后需补漆处要求卖方提供相同批 号的油漆，到现场对设备进行补漆，设备面漆使用欧标色，颜色及控制柜体颜色 由买方发书面函确定。

六、执行标准与规范

设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准、规范，并满 足国家有关标准、法律、法规。（下述标准如有更新按最新版执行）

GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB5083-85《生产设备安全卫生设计总则》

GB985-88《手工电孤焊接接头的基本形式与尺寸》

GB3181-82《漆膜颜色标准样本》

JB/ZQ4286-86《包装通用技术要求》

GB/T1497-1985《低压电器基本标准》

GB/T998-1982《低压器基本试验方法》

GB/T2900. 19-1992《电工术语低压电器》

GB/T1021. 7-1988《电工控制设备造型设计导则》

GB/T14048. 1-1993《低压开关设备和控制设备总则》

GB/T1804《一般公差线性尺寸的未注公差》

GB3323《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》

灰铸铁符合《GB9439-88》标准；

炭素铸铁符合《GB5676-85》标准；

不锈钢铸件符合《GB1176-87》标准；

焊件的坡口形式尺寸符合国标《手工电焊焊接接头的基本形式尺寸》（GB985） 及《焊接层下自动焊与半自动焊焊接接头的基本形式与尺寸》（GB986）中的相应 规定。

焊件的矫正、划线、切料以及焊接和焊缝质量符合《焊接通用技术条件》 （Q/ZB74）的规定。

对焊缝有操作要求的，焊缝质量符合《焊缝对线操作标准》（GB928）R规定。 在机械加工前，所有焊接体进行热处理以消除残余应力。

七、质保要求及性能考核

7.1本设备产品试运行验收合格后保质期为一年，从设备完成安装调试具备投入使用条件，进行试运行使用，试运行期间存在的问题由卖方负责整改，完成整改合格后由卖方书面申请进行运行验收，并从验收合格之日算起。质保期内在正常操作情况下设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由卖方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由卖方负责。

7.2质保期内，设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件从更换或修理完成之日起顺延。

7.3买方在使用过程中应按卖方提供的说明书及操作规程对本条件中的设备进行操作和维护，因买方使用不当造成的设备损坏，责任由买方承担。

7.4卖方保证设备的可靠性，质保期内在买方正常的操作下，如出现设备故障造成设备本身损坏或其他损失，由此产生的费用完全由买方承担。

7.5卖方要确保设备性能指标符合技术条件有关要求。质保期内，除因买方的非正常操作和维护及易损件的正常磨损外，设备的所有损坏由卖方负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复，在工作中，买方提供工作方便。

7.6从设备投运开始之日起，在质保期内卖方根据买方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。

7.7质保期满后，卖方保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

八、售后及服务要求

8.1 卖方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试人员。卖方的技术人员必须能满足买方使用本条件设备的需要，否则，买方有权要求卖方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由卖方承担。

8.2 卖方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

8.3 卖方现场服务人员的工作时间必须满足现场设备运行的要求。

8.4 技术培训：卖方必须向买方技术人员、运行人员、维修操作人员进行现场与理论培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止，应列出培训计划、内容。同时向买方提供全套运行、维护、保养手册等技术资料。

8.5 设备安装调试期间培训——在设备安装调试期间，卖方提供给买方进行现场培训，内容包括设备操作、原理讲解及一般故障排除等。

8.6 买方在初次使用本设备前，应按照卖方提供的说明书中的有关项对本设备进行检查，如发现存在机构缺陷或技术缺陷影响使用时，应及时通知卖方，由卖方免费负责整改。

8.7 卖方确保提供本技术协议产品的优质、合理配件供应。

九、供货时间、地点及交货方式

9.1 交货期：2022年  月  日前到货。（具体交货时间以买方通知为准，卖方发货前应书面通知买方，经买方书面确认后方可发货，否则因此造成损失由卖方全部承担）。

9.2 交货地点：

9.3 交货方式：由卖方全部配送到买方施工现场，含安装（买方提供现有起重设备及吊具）、调试、试运行，并根据本规范书规定的标准、规程、规范进行验收，合格后交货。

十、其它

10.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为协议的补充条款。

10.2本技术书将作为合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

10.3 本技术协议一式6份，其中买方4份，卖方2份，双方盖章签字后生效。