涂装线高温链条油选用报告

目前我司喷粉和亮漆都是长期处于高温烘烤状态24小时长时间运转，对于设备正常运行有着很高的要求，如果润滑保养不及时或者润滑油等辅料出现问题，对于设备会造成不可估量的损失，同时也会造成生产停产等一系列问题

一：目前涂装油品要求：

- 长期高温280℃正常使用；闪点＞315℃

- 不起火，不冒烟，不结焦

- 与油漆等有较好的相容性，不产生鱼眼，缩孔；

- 较低的酸值，蒸发损失等；蒸发损失280℃*2小时＜0.5%

二：设备选油不正确会出现如下问题

- 与油漆或者喷粉不相容，容易在生产过程中轮毂出现鱼眼和凹坑，产生产品不合格返工等问题；

- 油品高温不行，在进炉后会冒烟，产生车间污染；大量烟会影响整体生产；高温着火点小的情况下，在喷枪摩擦产生静电情况下有可能会着火；

- 油品抗磨不好，渗透性不好，会造成轴承磨损严重，滚珠干磨等现象，短期能正常生产，长时间会造成轴承卡死，生锈，设备报废等现象；

- 三：油品如果混溶使用

- 由于润滑油是化学产品，其原材料品种都很复杂，不像机械设备都比较清楚，所以在使用的过程中得考虑油品混溶后的影响；使用不当会出现一些问题：

- 加油机内部残留，轴承内部残留的链条油和新油不溶，会出现化学反应，产物会引起轴承的腐蚀；

- 反应残留物高温挥发和油漆，粉末等反应，造成轮毂产品不合格问题；