广西百色银海发电有限公司2023年贮灰场坝体安全监测服务项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与广西百色银海发电有限公司2023年贮灰场坝体安全监测服务项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1  2023年贮灰场坝体安全监测服务项目。

1.2  项目内容：对贮灰场及坝体进行位移、坝体沉降、坝体浸润线及其出溢点变化情况等安全监测。

1.2.1水平位移基准网测量：5个基准点。

1.2.2坝体垂直位移观测：16个点。

1.2.3坝体水平位移观测：16个点。

1.2.4坝体表面开裂状态（位置、裂缝）的观察。

工作范围（包括但不限于）

具体详见附页《广西百色银海发电有限公司2023年贮灰场坝体安全监测服务项目技术任务书（格式）》

1.3承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据施工图（设计修改）和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：广西百色银海发电有限公司

1.5合同有效期：自合同签订之日起一年。服务周期：2023年4月-2024年3月四个季度的监测，每季度监测一次，共监测次数为4次。合同起止日期：2023年4月1日-2024年3月31日。

二、报价人资格要求

2.1国内注册独立法人资格，具备相应的经营范围，能够承担本次服务内容，承担报价及履约中标应承担的有关责任与义务。

2.2本项目不接受联合体投标。

三、报价文件：

3．1  报价文件包含以下内容：

3．1．1  目录；

3．1．2  报价函；报价已包括所有税费、利润、成本、保险、风险等全部费用；

3．1．3报价函附件内容必须包括营业执照复印件、相关资质证书复印件、法定代表人证复印件、授权委托书原件、投入本标的人员机构、以往业绩表及投标人认为有必要提供的其它资料；

3．2  其他：

3．2．1  报价单及其附件均须由法定代表人签字并加盖单位公章，如为委托代理人签字的，应附有法人授权委托书原件和委托代理人居民身份证复印件；

3．2．2  报价有效期为90天，在有效期内任何时候对报价人均具有约束力。

四、 报价文件递交：

4．1  请将投标报价及附件等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：zuren.lu@geely.com并注明为广西百色银海发电有限公司2023年贮灰场坝体安全监测服务项目报价函。

4．2  截标时间为2023年3月5日商务12：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 《广西百色银海发电有限公司2023年贮灰场坝体安全监测服务项目技术任务书（格式）》

2 《报价函（格式）》

3  差异表

吉利百矿集团采购中心                                            2023年2月28日

附件1：

# 广西百色银海发电有限公司2023年贮灰场坝体安全监测服务项目

技术任务书

一、项目概况

广西百色银海发电有限公司（以下简称“银海发电厂”）装机容量2×15万千瓦；依托吉利百矿集团有限公司。采用国家提倡的循环流化床锅炉及炉内石灰石脱硫工艺，利用百色右江河谷一带丰富的低热值褐煤及煤矸石资源发电，符合国家关于节能及资源综合利用的产业发展政策。地址位于位于田阳县头塘镇二塘村东南面约1.5km处，即新山铝产业示范园西南角、田阳电厂厂区旁边。厂址西邻田阳电厂及右江，北邻324国道，西北距离百色市区27km，东南距离田阳县城11km。

银海发电厂贮灰场位于厂址西北面约2km处，用于贮存电厂产生的副产品（炉渣、炉灰）。灰场占地约520亩，设计库容为1100万m3，2007年10月投入使用。2015年12月31日，百矿发电有限公司与银海发电有限公司签订副产品储存协议，滞销的副产品共同贮存于银海贮灰场。

贮灰场的拦灰坝采用人工干砌石透水坝，灰坝外坡面用浆砌片石护面，内坡内设反滤层，铺反滤土工布防渗，坝下设两级渗滤液沉淀池，渗滤液清澈无污染。沿灰场设置截洪沟，防止场外雨水流入灰场。在灰场底部修建截面为1000mm×1000mm的排水盲沟穿过灰坝，以排除渗流入灰场内的雨水。在坝址下游排水盲沟出口处设置沉淀池，雨水经沉淀后外排。

二、测绘范围及内容（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：

范围：广西百色银海发电有限公司贮灰场坝体变形监测。

内容：对贮灰场及坝体进行位移、坝体沉降、坝体浸润线及其出溢点变化情况等安全监测。

三、 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：

1、水平位移基准网测量：5个基准点。

2、坝体垂直位移观测：16个点。

3、坝体水平位移观测：16个点。

4、坝体表面开裂状态（位置、裂缝）的观察。

四、监测时段及监测频率：

2023年4月-2324年3月四个季度的监测，每季度监测一次，共监测次数为4次。

五、执行技术标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑变形测量规范 | JGJ8-2007 | 行业标准 |
| 2 | 国家一、二等水准测量规范 | GB/T12897-2006 | 国家标准 |
| 3 | 工程测量规范 | GB50026-2007 | 国家标准 |

附件2：报价函格式

广西百色银海发电有限公司2023年贮灰场坝体安全监测服务项目一次报价函

致 广西百色银海发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加2023年贮灰场坝体安全监测服务项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解2023年贮灰场坝体安全监测服务项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目内容 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西百色银海发电有限公司2023年贮灰场坝体安全监测服务项目 | 1 | 2023年贮灰场坝体安全监测服务项目 | 项 | 1 |  |  | 每个季度监测1次，共4次 |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工期：2023年4月1日-2024年3月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含____%增值税专用发票；乙方按照甲方要求对项目进行实地监测、出具报告并验收合格后，提供合同结算金额全额增值税专用发票，甲方在发票入账60个工作日后付清全款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2023年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：