广西田林百矿铝业有限公司

3吨叉车

技

术

条

件

需方：广西田林百矿铝业有限公司

供方：

- 总则

1.1本技术条件仅适用于广西田林百矿铝业有限公司3吨叉车采购，包括所需的整车、配件、包装、运输、验收、保修、服务等方面的要求。

- 1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，供方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

- 1.3本技术条件所使用的标准如与供方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，供方应及时书面通知招标方进行解决。

- 1.4供方保证所提供的设备、产品必须完全符合本技术条件，并保证供货的完整性和满足安装、使用安全、可靠的要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等供方原因造成发生质量或安全事故，供方全部承担由此造成的损失和后果，需方不承担任何责任。

- 1.5供方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由供方负责补齐且不得增加费用。

1.6如果供方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，招标方将认为供方提供的产品完全符合本技术条件的要求。

- 二、环境条件

2.1  交通地理条件：

本项目位于广西田林百矿铝业有限公司内，旧州镇在田林县城西北部，北界贵州省，西邻隆林县，距县城68公里。座落南盘江南岸，有八架、石头林两座水库，板坚水电站1座。年平均气温18.6℃，年降水量1277.9毫米，无霜期335天。

2.2  自然条件：

极限最高气温                      42.2℃

极限最低气温                      -7.3 ℃

年平均气温                        16～21℃

最热月平均气温                    22.3～27.6℃（7月）

最冷月平均气温                    7.3～12.7℃（1月）

年平均相对湿度 	                 80.5%

年平均降水量                      1277.9mm

日最大降水量                      264mm

海拔                              457m

气压                              980.1hPa

地震烈度:                         VI度

2.3车间环境条件：

车间工作制度：365天/年，每天3班，每班8小时，设备持续运行

2.3.1供电、气、水条件

2.3.2供电条件：

高压			AC 10kV，50Hz

低压			AC 380V，三相，50Hz

AC 220V，单相，50Hz

2.3.3供气条件：压缩空气0.4～0.6MPa

2.3.4供水条件：工业用水0.2～0.3MPa，温度：≤40℃

- 使用环境：

- 用于电解车间强磁场（磁场520GS）、高温、氧化铝粉尘、石墨粉尘和易受HF气体腐蚀等。

- 三、主要技术参数、供货范围

- 1. 3吨叉车技术参数

  - 功能描述

- 3T叉车主要用于铸造车间铝锭运输、装车；电解车间的电解质箱、阳极钢爪等物料的搬运等。车辆指定燃油为柴油，整车必须适用于高温、强磁场、氧化铝粉尘、石墨粉尘和易受HF气体腐蚀等工作环境，车辆有明显的夜间反光标识。

- 1.2 主要技术参数

- 产品型号：3T叉车（型号： CPCD30 ）

- 发动机：国四发动机或同等质量发动机，发动机是近三年设计、生产的新款发动机，排放符合国四标准。 操作形式：座驾方向盘式

- 驾驶室配备可调节温度装置：原厂装空调（单冷）

- 驾驶室玻璃：采用钢化耐高温、防腐氧化材质

- 车辆指定燃油： 柴油

- 额定起重量：   3000kg

- 最大起升高度： 3000mm

- 货叉长度：     1520mm

- 货叉调节范围： 双叉在最大范围内自由可调。

- 门架倾角 前/后：6°/12°

- 轮胎类型：实心轮胎

- 制动器（脚制动器/驻车制动器）：液压/脚刹（动力换挡车）

- 变速箱（型号/挡）：动力换挡    1/1

1.3 3T叉车的 具体参数：

| 品牌 |  | 杭州叉车、合力叉车、龙工叉车、柳工叉车 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  | CPCD30 |  |
| 发 动 机： |  |  | 国四 |  |
| 驾驶室（带原厂空调） |  |  | 全密封 |  |
| 1 | 货叉起升时高度（带挡货架） | mm | 4140 |  |
| 2 | 最大起升高度 | mm | 3000 |  |
| 3 | 自由起升高度 | mm | 145 |  |
| 4 | 货叉落地时全高（门架垂直时） | mm | 2055 |  |
| 5 | 挡货架高（门架货叉面算起） | mm | 1140 |  |
| 6 | 全长（带货叉） | mm | 3850 |  |
| 7 | 全长（不带货叉） | mm | 2780 |  |
| 8 | 全高（护顶架） | mm | 2150 |  |
| 9 | 全宽 | mm | 1225 |  |
| 10 | 货叉长度 | mm | 1520 |  |
| 11 | 货叉厚度 | mm | 45 |  |
| 12 | 货叉宽度 | mm | 122 |  |
| 13 | 货叉（货叉外侧） | mm | 1070 |  |
| 14 | 座椅面至护顶架距离 | mm | 970 |  |
| 15 | 牵引销高 | mm | 580 |  |
| 16 | 前悬距 | mm | 480 |  |
| 17 | 后悬距 | mm | 560 |  |
| 18 | 轴距 | mm | 1760 |  |
| 19 | 前轮距 | mm | 1005 |  |
| 21 | 最小离地间隙（前后处） | mm | 130 |  |
| 22 | 最小转弯半径 | mm | 2400 |  |
| 23 | 最小直角通道（宽度） | mm | 2880 |  |
| 24 | 门架倾角（前/后） | 。 | 6/12 |  |
| 25 | 制动距离（叉车运行最大速度时） | m | ≤6米 |  |
| 26 | 整车自重 | kg | 4270 |  |
| 3T叉车的性能参数 |  |  |  |  |
| 型 号 |  |  |  | CPCD30 |
| 1 | 额定起重量 | kg |  | 3000 |
| 2 | 载荷中心距 | mm |  | 500 |
| 3 | 门架类型 |  |  | 宽视野门架 |
| 4 | 燃油种类 |  |  | 柴油 |
| 5 | 起升速度（满/空载） | mm/s |  | 460/500 |
| 6 | 下降速度（满/空载） | mm/s |  | 500/500 |
| 7 | 最大行驶速度（满/空载） | km/h |  | 20/20 |
| 8 | 最大爬坡能力（满/空载） | % |  | 20/20 |
| 9 | 轮胎类型 |  |  | 实心轮胎 |
| 10 | 发动机型号 |  |  | 新柴A490BPG、或同等性能型号 |
| 11 | 额定功率/转速 | kw/r.p.m |  | 37/2650 |
| 12 | 最大扭距/转速 | N.m/r.p.m |  | 142/1800 |

- 四、包装、装卸、运输方式及费用

- 供方应按照国家和行业标准规定的方式对本招标项下产品包装、装卸、运输并承担包装、装卸、运输费用和保险费用。交付前的一切风险和费用由供方承担。

- 五、执行标准与规范

设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家有关标准、法律、法规。

- 六、质量保证：

6.1 本设备产品验收合格后保质期为一年，从设备完成安装调试具备投入使用条件，进行试运行使用，试运行期间存在的问题由供方负责整改，完成整改合格后由供方书面申请进行运行验收，并从验收合格之日算起。质保期内设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由供方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由供方负责。

6.2 质保期内，设备首次维护保养由供方负责，设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件从更换或修理完成之日起顺延。

6.3 需方在使用过程中应按供提供的说明书及操作规程对本条件中的设备进行操作和维护，因需方使用不当造成的设备损坏，责任由需方买方承担。

6.4 供方必须保证设备的可靠性，在需方正常的操作下，如出现设备故障造成设备本身损坏或其他损失，由此产生的费用完全由供方承担。

6.5 质保期内，供方要确保设备性能指标符合技术协议有关要求。除因需方的非正常操作和维护及易损件的正常磨损外，设备的所有损坏由供方负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复，在工作中，供方应提供工作方便。

6.6 从设备投运开始之日起，在质保期内供方必须根据需方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。

6.7 质保期满后，供方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

6.8 设备如发生质量问题，供方接到买方通知48小时内方派人到达现场负责免费维修并得到需方确认同意后才能撤离，若非买方原因造成的的质量问题，并如由此造成的损失，供方须按合同有关条款向需方进行赔偿。

6.9 乙方应提供特种车辆（叉车）登记注册前所需的特种车辆检验报告书。

- 七、交付地点：广西田林铝业有限公司指定地点。

- 八、其它

- 8.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为协议的补充条款。