附件2:

#### 关于铸造车间模具冷却风管技术要求

1、本次采购风管分 1000mm、1500mm、3000mm 为三种长度，软管管

径为ф25，短的用于上模、底模、边模连接使用，长的用于回水管道使用；

- 每根风管配一个不锈钢快速接头尺寸为 1/2寸，风管与快速接头是活扣带螺牙的快速接头可以替换使用，另外带螺帽可以连接机台的接头；

- 要求材质使用国产优质高压橡胶钢丝管，内加2层加厚石棉，要求耐高温、耐阻燃；

- 管里面添加陶瓷玻璃纤维（耐高温、耐阻燃）；

- 油管外面采用优质不锈钢丝304级别材质，并且不能出现折断现象，同时要求管表面耐720℃以内铝水防烫，不能出现烫坏后者漏水、漏气问题；

- 管耐压要达到 1.5 公斤。

- 风管的使用寿命为6个月，6个月内非人为损坏的由供方来索赔调换新的。