吉利百矿电解铝业务部

电动三轮车采购

招

标

技

术

条

件

招标方：

投标方：

日期：2023年07月

一、总则

- 1.1本招标技术条件适用于广西百矿铝业有限公司、广西田林百矿铝业有限公司、广西德保百矿铝业有限公司电动三轮车采购项目，包括本次标的对电动车辆的性能和结构设计、制造、检验、包装、运输、安装和调试、验收、直至最终交付使用、保修、服务等方面的技术要求。

1.2 本技术招标条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。投标方需详细列出包括设计、制造、检验、包装、运输、装车、安装和试验(调试)、验收、材料及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范名称由招标方审查确认。但不能免除投标方在保证单体材料和整个系统正常运行、性能符合本技术条件要求方面应承担的责任。

1.3 投标方应按照招标方要求的时间、内容深度提供所需要的资料等，并按照工程进度要求随时修正。在签订合同之后到投标方开始制造、生产之日的时间段内，招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同材料配置上有局部微小调整，投标方必须负责局部的调整，并保证设备总价不变。

1.4 本技术招标条件所使用的标准如与投标方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术招标条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.5 如果投标方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术条件的要求。

1.6 材料涉及到的专利费用均被认为已包含在投标报价中，投标方应保证招标方不承担有关材料专利的一切责任。

1.7 投标方提供的设备必须是完全符合本技术条件的、全新的产品，可长期安全稳定使用，投标方需对所提供设备的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试、试运行、生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等原因造成安全事故，投标方全部承担由此造成的损失和后果，招标方不承担任何责任。

1.8 投标方有责任对本技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方负责补齐且不得增加费用。

1.9 投标方应对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品应完全符合本技术条件的要求，并有生产许可证及产品检验合格证，属于特种设备的工艺车辆必须负责经过当地质量技术监督部门复检，检验合格方能进行验收。严禁采用国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本技术条件的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍产品原价的价格进行赔偿，招标方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

1.10本技术条件要求电动车辆及其部件、附件等全部由投标方负责提供，包括分包（或采购）的产品，但分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标方的认可，同时须负责安装、调试，直至最终交付正常使用。

1.11 投标方提供的产品生产厂家必须具备设计、生产、安装本次标的的相关资质和能力（需提供相关证明或证书），投标方应是能够独立签订、履行合同及协议合法公司。

1.12本工程为总包工程，由投标方负责供货、运输、装卸、组装、调试、验收、培训直至最终交付使用。

二、环境条件（*以各铝厂条件为准）

2.1 交通地理环境

本项目位于广西壮族自治区田阳县新山铝产业示范园内。新山铝产业示范园位于田阳县头塘镇新山村，百色城区与田阳县城之间，东距田阳县城约10km，西距百色四塘工业园区约6km、距百色市城区约20km。

新山铝产业示范园所属的田阳县位于国家确定的南(宁)贵(阳)昆(明)经济区中心地带，是滇、黔、桂三省(区)边缘交通枢纽、重要的物流集散地和大西南出海通道的咽喉，目前已形成了铁路、公路、水运、航空相结合的立体交通运输体系，交通区位优势明显。

2.2自然环境

年平均气温：                22℃

极端最高气温：              42.2℃

极端最低气温：              0.1℃

年平均相对湿度：            79%

地震基本烈度：              7度（中国烈度）

海拔高程：                  ~130m

2.3 设备使用环境条件

2.3.1环境温度                 -5℃ ～+55℃

2.3.2环境磁场                 ≥500Gs

基本工作环境：高温、高磁场、高强度，多粉尘、氟化物气体的环境。

2.3.3工作制度：每周7天，每天3班，每班8小时。

三、主要技术参数及要求

- 3.1基本通用要求

- 3.1.1车辆的设计制造要实现模块化，便于迅速更换和维修；

3.1.2驾驶满足人体工程学原理，降低驾驶操作疲劳感；玻璃采用钢化耐高温、防腐氧化材质。

3.1.3满足电动车辆规范要求。

3.1.4要求在厂区驾驶,能适应厂区坡道、强磁场的环境。

3.1.5提供的所有设备及元器件，必须是符合国家标准的全新产品，适于安全、稳定可靠的长期运行。并应安装到位、极性正确，电器配件应与电流量相适应。线路中各接点必须接触良好，焊接处必须牢固可靠。电器元件安装固定应牢固可靠。蓄电池的装卸及连接应方便、并有明显的极性标识。

3.1.7电动车辆的安全装置的配备和设定应符合国家标准规范要求。包括但不限于过流、过载、欠压保护，灯光照明，电池充放电保护等功能。

3.1.8电动车辆的设计应安全可靠，符合新国标3C规范要求，满足使用及维护方便等要求

3.1.9电动车辆的质量保证根据国家规定实行“三包”,“三包”费用由投标方负责。

3.1.10电池组质保二年。

3.1.11投标方应提供车辆生产相关资质及车辆出厂证明。

- 3.2用途及技术要求

3.2.1主要用于各车间各类物资、检修工具、小型焊机等微型设备的运送及领用备品备件物资运输专用。

3.2.2满载状态下，最小离地间隙不小于200mm。

3.2.3采用品牌高容量电池组，电池使用寿命不小于2年。

3.2.4需配备驾驶室固定挡雨棚和灭火器；尾厢三开门加高设计。

3.2.5车厢有液压升降支撑顶杆，卸货方便快捷不费力。

3.2.6控制器类型：智能无刷控制器,大功率,密封散热好.

3.2.7电源接通程序:至少经过两次有意识的不同的顺序动作，才能完成从电源切断状态到可行驶状态，在电源切断状态后，车辆不具有主动的行驶功能，只有在可行驶状态使用加速装置时，车辆才能行驶。具备显示停止、持久和间歇驱动系统功能。

3.2.8减震器形式（前/后）：液压减震/4组钢板减震

3.2.9刹车功能：连杆脚刹（双后轮同时制动）平衡稳定，带驻车手刹。

3.2.10倒车功能：倒车应限制最高倒车速度不大于5km/h，并有倒车指示声光信号。倒车转换应通过驾驶员专门的动作来完成。

3.2.11驻车制动性能：驾驶员必须在座位上操作才可以实现驻车制动，驻车制动应能使机动车即使在没有驾驶员的情况下，也能平稳停在 60°坡道中段，保持固定不动。

3.2.12制动断电：电动车应装有制动断电装置，在制动时应能自动切断电流，恢复通电时，速度控制装置 应从零位启动。

3.2.13倾斜稳定性：电动三轮车在前后（纵向）或左右（侧向）倾斜20°时应能相对稳定。

3.2.14电动车的电器系统应采取防护措施，所有接线均不应裸露。带电部位与非带电部位之间应有足够的绝缘强度。在500V 常态下的绝缘电阻大于2MΩ。

3.2.15照明及信号装置：电动三轮车应具备符合规定的照明、鸣号、转向、制动等基本信号装置，并满足规定的安装要求。在正常使用条件下，前照灯光束照射位置应保持稳定。前照灯的配光应使近光具有足够的照明并不眩目，远光具有良好的照明。

3.2.16电动三轮车的蓄电池应有良好的密封性，在正常安装位置条件下充放电时不应有渗漏现象。

3.2.17加强后钢板减震,四组（1-2吨）钢板,每组不少于4片，承受力度强,结实耐用。

3.2.18电机采用高性能无刷纯铜电机。

3.2.19车架材质：高碳钢。所有板材、管材均符合国家标准要求。

3.2.20配专用充电器。充电器装置应符合GB 4706.18-2005标准的相关规定。

3.2.21车辆在显眼位置挂有产品铭牌，内容包括：产品型号、商标、生产者名称、地址等。

- 3.3整体安装要求

3.3.1电动三轮车应按其型号要求组装，不得错装和漏装；电动三轮车各转动部件应运转灵活、间隙合适，可调部位有合适调整余地。运动部件不能和静止件相碰擦。

3.3.2各紧固件紧固要求

电动三轮车各零部件应装配齐全、正确、可靠。前轮轴、后轮轴、车把紧固力矩大于说明书要求值。

3.3.3对称部件装配要求

电动三轮车各对称部件应和车架中心左右对称，不得有显著偏斜。车把左右水平上下高度偏差不得大于10mm，轮辋跳动量小于2mm。

3.3.4结构强度要求

电动三轮车经1.5倍标准载重量静负荷试验后，整车应无结构损伤。

3.3.5车把强度

在经过把横管且平行于把立管平面内，沿把立管中心线方向上经把横管对把立管施加一个128N·m力矩，把立管应不停裂。把立管应能弯曲到45°而不停裂，并能支撑大下载高于2200N力。

3.3.6外观质量要求

a）电动三轮车各外露零部件表面应清洁、无污渍、锈蚀。商标、贴花应完整清楚、位置 应正确，无气泡、翘边及显著错位；

b）覆盖件合缝平整、间隙均匀、无显著错位；

c）涂层表面光滑、平整、色泽均匀、结合牢靠、外露表面不应有显著麻坑、斑点、杂色、裂痕、气泡、划伤、流痕。非外露表面不应有露底或显著流痕、裂痕；

d）镀层表面色泽均匀，不得有烧黑、鼓泡、剥落、锈蚀、露底、毛刺或划伤；

e）塑料件表面色泽均匀，无显著划伤、飞边、凹凸不平；

f）焊接件焊缝应均匀、平整、无漏焊、裂纹、夹渣、烧圈、咬边等缺点，高出工件表面焊瘤、焊渣应修平；

g）座垫应丰满，缝边应清楚，不应有皱折、褪色、破损等缺点；

h）在正常行驶、搬运和维修时，凡和操作者手、脚、腿等可能触及之处均不应有外露脱边。

3.3.7道路行驶试验电动三轮车需经200km道路行驶试验，试验过程中不应发生整车及各零部件断裂和电器控制系统各部件损坏或失效，试验后不应丧失其电动行驶功效。

- 3.4三轮电动车技术参数

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 车型1 | 车型2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车厢尺寸 | m | 1.8*1.1 | ≥1.5*1.0 |  |
| 2 | 外形尺寸 | m | ~3.2*1.1*1.5 | ~2.7*1.0*1.5 |  |
| 3 | 载重量 | kg | ≥700 | ≥500 |  |
| 4 | 续航里程 | km | ≥60 | ≥60 | 空载 |
| 5 | 最高时速 | km/h | 25～35 | 25～35 | 多档位 |
| 6 | 最小转弯 直径 | m | ≤5 | ≤5 |  |
| 7 | 爬坡能力 | 度 | ≥15 | ≥15 | 空载爬坡30度左右 |
| 8 | 最大行驶 噪声 | dB | ≤68 | ≤68 | 最大行驶噪声，符合GB17761的规定 |
| 9 | 越障高度 | mm | ≥80 | ≥80 |  |
| 10 | 越沟宽度 | mm | ≥150 | ≥150 |  |
| 11 | 制动距离 | m | ≤3 | ≤3 | 20km/h车速 空载 |
| 12 | 功耗 | kW/h | ≤5 | ≤5 | 额定载重条件下最高车速 |
| 13 | 电池组容量 | A | ≥100 | ≥80 |  |
| 14 | 电池组电压 | V | 72 | ≥60 |  |
| 15 | 电池类型 |  | 锂电、铅酸 | 锂电、铅酸 |  |
| 16 | 电机电压 | V | 72 | ≥60 |  |
| 17 | 电机功率 | W | ≥2000 | ≥1000 |  |
| 18 | 轮胎 | 英寸 | 前3.5-12/后3.75-12 | 前3.5-12/后3.75-12 | 防爆实心胎 |

四、主要供货范围

- 4.1.供货范围包括但不限于下述部分，投标方必须确保上述整套车辆的技术要求及功能完整，各机构、部件完整，第一次车辆用润滑油、刹车油等均由投标方提供及加注。

- 4.2.供货数量

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三轮电动车 | 车厢尺寸：1.8*1.1m； 外形尺寸：~3.2*1.1*1.5 | 辆 | 20 | 德保铝厂10辆；田林铝厂10辆； |
| 2 | 三轮电动车 | 车厢尺寸：≥1.5*1.0*0.29m； 外形尺寸：~2.7*1.0*1.5m | 辆 | 10 | 田阳铝厂 |

- 每辆车均配专用充电器

- 4.3随机专用工具清单（投标方提供上述车辆整套工具）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具包 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 电动打气筒 |  | 台 | 1 |  |  |

# 五、执行标准与规范

- 全套设备及外购件的设计、生产、制造、服务要求按国家现行最新的相应标准执行。

- 六、技术资料

投标方提供技术资料包括但不限于以内容:

6.1 提供验收标准、保证条件和设备质量保证证明、合格证、出厂检验报告、及所用标准及规程等相关资质材料。

6.2 提供操作、维修手册及使用说明书电子版和纸质版。内容包括：

a）安全使用警示；

b）应注明润滑部位、润滑周期及推荐润滑用油；

c）对车把、前叉、前轮轴、后轮轴等紧固件应推荐旋紧力矩；

d）链条传动三轮车，应说明正确链条张紧度和调整方法；

e）车闸调整和对刹车系统调换提议，注意雨雪天行驶应增加制动距离；

f）电动机、控制器、蓄电池正确使用和保养方法；

g）充电器正确、安全使用方法；

h）车辆技术参数及性能指标。

6.3提供设备主要功能部件、易损件、密封件等备品备件清单（包含名称、规格、数量、厂家等相关信息）电子版。

6.4产品应有内容清楚、耐久铭牌（也可依据需要要求确定），内容包括但不限于生产者名称、地址，产品型号，商标名称等。

6.5 提供的资料一式3~5份。

七、运输、调试、及验收

7.1  投标方应按合同约定的供货周期，在招标方要求的时间内送达现场，负责设备的车辆的调试、检验、验收、试运行工作。

7.2  投标方按照招标方提供的格式文件向招标方提出书面验收申请，依据条件要求对整套设备进行验收，根据设计运行数据出具验收报告。

7.3  调试、性能试验、试运行及质保期内，如果性能及技术指标一项或多项不能满足合同技术要求，投标方按商务部分有关条款履行赔偿责任或更换同等产品。

- 八、质保要求及性能考核

8.1本设备保质期为一年。车辆到场完成组装调试具备投入使用条件，并试运行使用，试运行期间存在的问题由投标方负责整改，完成整改合格后由投标方书面申请进验收。质保期从验收合格之日算起，质保期内车辆正常使用中出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由投标方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由投标方负责。

8.3 从车辆验收入库之日起，在质保期内投标方必须根据招标方的要求，进行售后服务。

8.4 在质保期内由投标方提供首次免费保养，按照维护保养手册内容进行，包括检查、维护、润滑等（包括：零部件费用，工时费等费用）。

8.5 质保期内，投标方要确保设备性能指标符合技术条件有关要求。除因招标方的非正常操作和维护及易损件的正常磨损外，设备的所有损坏由投标方负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复。

- 九、售后及服务要求

9.1投标方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试维护人员。投标方人员必须能满足处理车辆问题的需求，否则，招标方有权要求投标方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由投标方承担。

9.2投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

9.3投标方现场服务人员的工作时间必须满足现场设备运行的要求。

9.4招标方在使用本设备前，应按照投标方提供的说明书中的有关项对本设备进行检查，如发现存在机构缺陷或技术缺陷影响使用时，应及时通知投标方，由投标方负责整改。

9.5 设备终验收合格后，质保期为1年。在质保期内，服务应及时有效，设备如发生质量问题，投标方接到招标方通知48小时内方派人到达现场负责免费维修，若非招标方原因造成的的质量问题，并如由此造成的损失，投标方须按合同有关条款向招标方进行赔偿。

- 十、供货周期要求

10.1供货时间：前将车辆送到招标方指定厂区内。（具体交货时间及批次以招标方通知为准）

10.2供货地点：广西百矿铝业有限公司、广西田林百矿铝业有限公司、广西德保百矿铝业有限公司指定位置。

10.3交货方式：由投标方配送到招标方现场，含卸货、试运行，并根据本规范书规定的标准、规程、规范进行验收，合格后交货。

- 十一、其他

以上条款，双方应严格执行，其它未尽事宜经双方协商解决。

以下无正文