广西百矿铝业有限公司压缩空气储气罐招标技术条件

一、总则

1.1.本技术协议适用于广西百铝业有限公司压缩空气储气罐采购项目，它提出了设备本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、调试、报检、验收及售后等方面的技术要求。

1.2.投标方保证提供符合有关中国国家标准（GB系列）和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。投标方须详细列出包括设计、制造、检验、供货、安装、调试、验收等所采用的标准、规程和规范名称供甲方审查确认，但不能免除投标方在保证单个设备和整个系统正常运行、性能符合本技术协议要求方面应承担的责任。

1.3.本技术协议所使用的标准如遇与国家标准不一致时，按较高标准执行。

1.4,本技术协议采用的技术，涉及到专利的全部费用均已包含在合同总价中。投标方

保证本技术协议在执行过程中和产品投入运行后，如产生与第三方任何的技术或经济纠纷，均由投标方全部承担，招标方概不负责。

1.5.投标方保证所提供的设备、产品必须完全符合本技术协议，并保证供货的完整性和满足安装、使用安全、可靠的要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等投标方原因造成发生质量或安全事故，投标方全部承担由此造成的损失和后果，招标方不承担任何责任。

1.6 投标方有责任对本技术协议中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方负责补齐且不得增加费用。

1.7投标方应对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品应完全符合本技术协议的要求，若提供的产品不符合本技术协议的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按不少于两倍产品原价的价格进行赔偿，招标方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

1.8 投标方提供的设备、附件、外部油漆等满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。

- 二、现场条件：

- 2.1环境资料

海拔高度             130 m

地震基本烈度          7 度

环境温度              -1℃ ～+55℃

年平均相对湿度         78%

2.2供电条件

供电电源：           AC 380/220V （±10%），50HZ（±5%）

- 2.3基本工作环境：电解车间周围属于多粉尘，具有一定的磁性的环境。

三、设备主要技术参数

3.1.设备用途

设备安装位置在电解车间厂房端面处，用于补充电解车间远离供气站气管路中气压的不足。

3.2.设备技术参数

设备名称：压缩空气储气罐

容积：10立方米

进气座:DN150mm ，出气座:DN150mm

介质：压缩空气

容器类别：一类

设计压力：1.0MPa

最高工作压力：1.0MPa

形式：立式支腿座

材质：Q345R

- 四、设备主要供货及施工内容

- 4.1 本项目属于交钥匙工程，由投标方提供6台10立方的压缩空气储气罐（包括各附属配件）和DN150的无缝钢管等相关材料，并负责在电解车间厂房端面处安装。

- 4.2投标方在投标前需要到招标方现场勘查，以了解施工具体内容。

4.3投标方负责一切施工过程中的审批报验工作，并承担其相应费用，招标方予以配合。

- 五、供货范围及要求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气储气罐 | 10m3，1.0MPa | 台 | 6 | 每台储气罐配备附件：不锈钢手动排污阀、安全阀、防震不锈钢压力表（配不锈钢表弯） |
| 2 | 无缝钢管 | DN150，壁厚5mm | 米 | 250 |  |
| 3 | 无缝钢管90度弯头 | DN150 | 个 | 40 |  |
| 4 | 截止阀 | DN150 | 个 | 14 |  |
| 5 | 法兰 | DN150 | 个 | 40 |  |

- 除了以上表格中所列出的设备参数外，属于保证本设备使用的完整性、可靠性、安全性及保证运行指标所必须的材料和备件等，即使表中未列出的均视为漏项，在本技术协议执行过程中或投入运行后的任何阶段均由投标方补齐且不得产生费用。

- 5.1投标方的供货范围为6台储气罐及附件体，并负责安装。

- 5.2投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的产品。

- 5.3储气罐应按本标准和GB 150的有关规定制造。

- 5.5具体内容应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定。

- 5.6储气罐的筒体、封头材料不应低于Q345R。

- 5.7储气罐的开孔不得在焊缝处，且开孔边缘与焊缝的距离应不小于100mm。

- 5.8储气罐的接管法兰密封面和接头螺纹表面不得有锈蚀和降低法兰强度及密封可靠性的缺陷。

- 5.9椭圆形封头的型式和尺寸应符合JB/T4737的规定。

- 5.10 接管法兰应符合JB/T 81 的规定。

- 5.11支承式支座的型式和尺寸应符合JB/T4724-1992中A型的规定。

- 5.12椭圆形人孔两轴尺寸为300，400mm，椭圆形手孔两轴尺寸为88，102mm。人孔和手孔的短轴方向应与储气罐的轴线平行。

- 5.13人孔装置结构尺寸应参照JB/T 2190-1993中B型的规定。手孔装置结构尺寸应参照JB/T2191-1993中G型的规定。

- 5.14储气罐使用的压力表精度不应低于2.5 级，压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的15~30倍，表盘直径不应小于100mm。

- 5.15 储气罐使用的安全阀应符合JB/T 6441 的规定。安全阀的安全泄放量应大于压缩机的最大容积流量，其计算应符合GB150和《压力容器安全技术监察规程》的规定。随压缩机出厂的储气罐的安全阀应根据压缩机的排气压力调整好整定压力并加铅封。

- 5.16 储气罐内表面应做防锈处理。

- 5.17补强圈结构按 JB/T 4736 规定。法兰垫式连接口应直接从板材制得。连接口不应布置于封头半径、纵向焊缝或周边焊缝处。所有连接口(包括任何加强垫)与容器的连接应焊透整个壁厚。为符合国家标准可使用加强筋。

- 5.18投标方包工、包料，配足人员、机械、技术等力量保证工期、保证质量，投标方负责提供合格的备品备件、施工主材、施工机具、消耗性材料(焊条、氧气、乙炔)等

- 5.19管道焊接施工按 《现场设备·工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011、 《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2006标准中的规定，确保管道焊牢，不漏气。

- 5.20管道安装完成后外表除渣、除锈，上一道防锈底漆，待底漆干后再上一道蓝色面漆。

# 六、技术资料提供

6.1投标方在签正式技术协议时需同时提供设备外型图、安装图等资料一式三份。

6.2 随机资料（/台）：

(1)产品合格证:一份

(2)使用说明书:一份

(3)运行维护手册:一份

(4)易损件清单:一份。

6.3投标方提供当地监检验合格并取得检验合格报告。

七、质保要求及性能考

7.1储气罐焊接标准按《压力容器安全技术监察规程》的规定。

7.2无损检测合格的储气罐按规定的试验压力值进行水压试验，并按GB 150的规定进

行试验和验收。

7.3 储气罐出厂时，产品附有本厂质量证明书。

7.4储气罐的油漆、包装和运输应符合JB/T 2536的规定，保证交货后6个月内无锈蚀现象。

7.5.本设备质保期为运行验收合格后一年。从设备完成安装调试具备投入使用条件，进行试运行使用，试运行期间存在的问题由投标方负责整改，完成整改合格后由投标

方书面申请进行运行验收，并从验收合格之日算起。质保期内设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由投标方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由乙方负责。

7.6.质保期内，设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部

件从更换或修理完成之日起顺延。

7.7.投标方必须保证本设备的可靠性，在招标方正常的操作下，如出现设备故障造成设备本身损坏或其他损失，由此产生的费用完全由投标方承担。

7.8.从设备投运开始之日起，在质保期内投标方必须根据招标方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。

7.9 设备如发生质量问题，投标方接到招标方通知后2小时内提供电话紧急指导，电话指导无法处理的，投标方需在48小时内派人到达现场负责免费维修。

7.10 投标方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试人员。投标方的技术人员必须能满足招标方使用本条件设备的需要，否则招标方有权要求投标方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由投标方承担。

7.11投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资 及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

# 八、包装和储运要求

8.1 包装与保护

投标方应确保所提供的设备在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止设备受潮、生锈、受到冲击以及其他不可预见的损坏。

8.2 设备的装箱清单

设备包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚表明与主机、附件、各种零部件和消耗品对应的编号和名称。

九、供货、施工周期要求

9.1 交货期: 合同签订后30天内，单套安装时间预计为3天(须错开招标方生产时间，按要求进行施工)。

9.2 交货地点:广西百矿铝业有限公司厂区内。

9.3 交货方式:由投标方配送到招标方使用现场，并根据本技术条件规定的标准进行验收，合格后交货。

十、安全责任

10.1投标方应遵守工程安全生产有关管理规定,严格按安全标准化组织安装工作,随时接受行业及招标方人员等依法实施的监督检查和监管,投标方需采取必要的安全防范措施，消除施工隐患。

10.2投标方应做好安装作业人员的安全教育及培训工作,劳保服、安全帽、安全绳、防尘等各种防护用品配备齐全并为作业人员购买工伤保险或安全生产责任险。

10.3投标方所提供的工器具应符合相关的管理规定和规程要求。在作业场所严格按章作业,服从招标方安全管理，由于投标方安全措施不力,所造成安全事故的责任和因此发生的全部费用(包括对投标方和第三方人员、设备)均由投标方承担，即在施工期间由投标方引起的一切安全责任事故其全部法律和经济责任均由投标方自行承担。

十一、其他

11.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为条件的补充条款。

11.2 本技术书将作为合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

以下无正文