银海电厂配电室地砖拆除技术方案

银海电厂多处配电室内地板瓷砖损坏翘起，现需清理所有地板瓷砖，并清理基层，刷素水泥浆、抹面压光、养护。

- 施工准备阶段：

  - 确定施工区域：银海电厂#1#2脱硫400VPC段配电室、#1#2脱硫6KV配电室、#1#2炉引风机变频室、400V脱硫公用段、#1/#2脱硫直流配电室、#1脱硫烟气MCC配电室、烟气在线监测间共10处室内，并清理和移除不必要的物品。

  - 保护周边设备设施：拆除过程中，应特别注意保护周围的设备设施、墙面等，防止不必要的破坏。

  - 穿戴个人防护用品：施工人员需要穿戴合适的个人防护装备，如安全帽、防冲击护目镜、防尘口等。

- 拆除步骤：

  - 拆除地砖边缘：使用电锤或其他适当工具，从地砖的边缘开始，先拆除固定的部分砖块。

  - 逐块拆除地砖：从一侧开始，使用破拆的锤子和凿子，将地砖逐块拆除。

  - 清理碎片：及时清理地砖碎片和尘土，保证施工区域的整洁和安全。

3、安全注意事项:

3.1 注意人身安全：施工人员应严格遵守个人防护装备的佩戴要求，避免发生人身伤害

- 3.2 防护设施：在施工区域周围设置警示标识和隔离措施，防止他人误入施工区域。

- 3.3 施工工具使用：正确使用拆除工具，避免不当使用或过度使用导致事故的发生。

- 3.4 废弃物处理：正确处理废弃物，避免对环境造成污染或不良影响。

4、水泥砂浆抹平：

4.1、水泥砂浆配合比1:2，找平层厚度10mm，面层厚度10mm。素水泥浆2遍。抹面、压光、覆膜养护。