# 技术任务书

甲方（全称）： 百色百矿发电有限公司田东电厂

乙方（全称）：

一、项目概况

项目名称：百色百矿发电有限公司田东电厂2024年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物委托监测。

项目地点：田东电厂。

项目内容：委托专业机构对百色百矿发电有限公司田东电厂厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉、贮灰场外排治污染物以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

二、项目承包范围及方式

2.1委托乙方对百色百矿发电有限公司田东电厂厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉、贮灰场外排水污染物以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

2.2承包要求：不得转包第三方或擅自分包。

三、工期

3.1工期开始日期：2024年3月15日。

3.2工期结束日期：2025年3月14日。

3.3在充分沟通基础上，甲方提前通知乙方监测项目和监测日期，乙方按照甲方通知要求在监测日期当天完成相应项目监测，监测项目内容及工期计划如下表所示：

| 类别 | 编号及监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | #1田东电厂厂界东面 | 二氧化硫、氮氧化物、 颗粒物、臭气 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  | #2田东电厂厂界西面 |  |  |  |
|  | #3田东电厂厂界南面 |  |  |  |
|  | #4田东电厂厂界北面 |  |  |  |
|  | 脱硫烟气出口烟囱 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 每天监测3次，监测1天 | 每季度监测一次 |
| 水污染物 | 外排口 | pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
| 厂界噪声 | #1田东电厂厂界东面 | 噪声 | 昼间、夜间各监测1次，监测1天， | 每年监测1次 |
|  | #2田东电厂厂界西面 |  |  |  |
|  | #3田东电厂厂界南面 |  |  |  |
|  | #4田东电厂厂界北面 |  |  |  |
| 自动监控设备比对监测 | 脱硫烟气出口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 每天监测6次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  |  | 烟温、流速、颗粒物 | 每天监测3次，监测1天 |  |
| 水污染物 | 灰场外排水 | 浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计） | 每天监测3次，监测1天 | 每季度监测一次 |

3.2工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

（1）重大设计变更影响乙方连续施工的；

（2）不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

四、质量标准

4.1乙方须确保采样、监测过程满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求，如有新标准，按最新标准执行。

4.2监测质量

监测质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因监测质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

五、主要施工工艺、技术要求

5.1乙方按照甲方提出的监测方案，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求进行采样、监测，保证监测数据准确可靠。

5.2乙方监测工作完成后出具监测报告，报告内容应含有依据国家排放标准和规范对监测结果进行符合性评价。

六、竣工验收

乙方完成监测工作并出具监测报告后，甲方指定专门人员对监测报告结果进行复核。如甲方对监测报告有疑问，乙方负责解释，若属乙方责任需要重测，增加的经费由乙方自付。

七、安全施工

7.1 严格遵守执行吉利百矿集团电力业务部施工作业标准及现场安全管理制度和吉利百矿集团电力业务部外包工程安全管理制度。

7.2 乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

7.3乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

7.4 如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

7.5乙方采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备维修方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

- 八、附则

8.1本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

8.2本技术协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，本协议经双方法定代表人或授权人签字或盖姓名章并盖合同章或公章后生效，均具有同等法律效力。